ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации                                                                    Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 26.11.2018   № 553

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ	ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст.

Новотитаровская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул.

Крайняя»

2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст.

Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул.

Крайняя»

Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки территории»

Подпись и дата

Взам. инв. №

Директор ООО «АДМ-Проект»

М.П. Грачёв

Инв. № подл.

2018

|  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки» - Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» - Графические материалы: - Чертеж планировки территории М 1:2000 Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» - Пояснительная записка - Графические материалы: - Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:20 000; - Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М 1:2 000; - Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000; - Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:2000; Том 3 «Проект межевания территории» 1. Основная часть проекта межевания территории - Пояснительная записка - Графические материалы: - Чертеж межевания территории М 1:2000 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории М 1:2000 СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Состав проекта. 2 Содержание. 3 Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» - Общие положения. 4 - Градостроительная ситуация. 5 - Местоположение планируемой территории 5 - Современное использование и планировочные ограничения планируемой территории 6 - Положения о характеристиках планируемого развития территории 7 - Положения об очередности планируемого развития территории 9 Графические материалы Чертеж планировки территории М 1:2000 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Положение о размещении объекта капитального строительства регионального значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» 1.Общие положения Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя». Основными задачами проекта являются: - установление границ зон планируемого размещения объекта инженерной инфраструктуры – линейного объекта местного значения; - установление красных линий, обозначающих местоположение проектируемого линейного объекта. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» выполнена на основании постановления администрации Динского района. В основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация: - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3; - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3; - Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ; - Градостроительный кодекс Краснодарского края; Чертежи проекта планировки территории выполнены на цифровых топографических картах в масштабе 1:2000. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2. Градостроительная ситуация 2.1 Местоположение планируемой территории Местоположение объекта: Россия, Краснодарский край, ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя». Проектируемая автомобильная дорога расположена в пределах ст.Новотиторовской Динского района Краснодарского края, ул.Западная от ул.Луначарского до ул.Крайняя. Начало трассы (ПК 0+00) назначено на кромке ул. Луначарского, конец трассы на кромке ул.Крайняя (ПК 6+22,50), граница проектируемого участка (граница работ) принят по границе полосы отвода ул. Крайняя (ПК 5+91,60). Полная длина трассы составляет 622,50 м.. Протяжённость участка в границах производства работ составляет 591,6 м. Участок изысканий проходит по улицам в пределах жилой застройки ст. Район проектируемого участка автомобильной дороги относится к III дорожно-климатической зоне. Почва, растительность. В пределах исследованного участка почвенный слой отсутствует, полностью замещен насыпными грунтами. Прилегающая территория спланирована насыпным грунтом. Проектируемые дороги направлены с Севера на Юг. Существующее земляное полотно на всём протяжении располагается как в нулевых отметках, так и в невысокой насыпи. Заложение откосов насыпи на всем протяжении составляет 1:1,5 – 1:5. Ширина земляного полотна составляет 7,5 – 9,5 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии. На всём протяжении участка бровка земляного полотна завышена, что приводит к затруднённому поверхностному водоотводу. Обочины раздавлены, местами полностью отсутствуют. Укрепление обочин выполнено из щебня фр.20-40, толщиной не более 3-4см. Ширина обочин составляет от 0 до 1м. Поверхностный |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | водоотвод на всём протяжении осуществляется за счет продольных и поперечных уклонов в зеленую зону удаленную от застройки. Искусственные сооружения отсутствуют. Средняя ширина проезжей части ул.Западная изменяется от 4,8 м до 8,9 м, толщина существующих конструктивных слоев дорожной одежды составляет: от ПК 0+00,00 до ПК 5+81,70 покрытие переходного типа, галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 10% - толщиной до 14см, средней шириной от 5,8 м; С ПК5+81,7 до конца ремонтируемого участка начинается облегченный тип покрытия 7 см а/б покрытие, 28 см основание из галечникова грунта с суглинистым заполнением. 2.2 Современное использование и планировочные ограничения планируемой территории Объект капитального ремонта располагается в ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского края, обеспечивая связь жилой застройки с основными улицами поселения. Проектируемые дороги направлены с Севера на Юг. Существующее земляное полотно на всём протяжении располагается как в нулевых отметках, так и в невысокой насыпи. Заложение откосов насыпи на всем протяжении составляет 1:1,5 – 1:5. Ширина земляного полотна составляет 7,5 – 9,5 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии. На всём протяжении участка бровка земляного полотна завышена, что приводит к затруднённому поверхностному водоотводу. Обочины раздавлены, местами полностью отсутствуют. Укрепление обочин выполнено из щебня фр.20-40, толщиной не более 3-4см. Ширина обочин составляет от 0 до 1м. Поверхностный водоотвод на всём протяжении осуществляется за счет продольных и поперечных уклонов в зеленую зону удаленную от застройки. Искусственные сооружения отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Средняя ширина проезжей части ул.Западная изменяется от 4,8 м до 8,9 м, толщина существующих конструктивных слоев дорожной одежды составляет: от ПК 0+00,00 до ПК 5+81,70 покрытие переходного типа, галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 10% - толщиной до 14см, средней шириной от 5,8 м; С ПК5+81,7 до конца ремонтируемого участка начинается облегченный тип покрытия 7 см а/б покрытие, 28 см основание из галечникова грунта с суглинистым заполнением. Уклоны проезжей части не соответствуют нормативным значениям (0- 40‰) из-за чего местами поверхностный водоотвод не обеспечен, наблюдается скапливание и стояние атмосферных осадков на поверхности проезжей части. На всём протяжении участка дороги наблюдается выбоины размерами от 0,5м до 1,5-2,0м, колейность до 10 см, а перед перекрестками с ул. Крайней и ул.Луначарского - выкашивание и шелушение в виде поверхностного разрушения покрытия за счет потери отдельных зерен минерального материала и отслаивания вяжущего, разрушение кромки проезжей части. Средства организации дорожного движения в целом отсутствуют, установлены только на примыкании ул.Западная к ул.Крайняя знаки приоритета 2.4, знаки особых предписаний 5.19.1(2) на металлических стойках. Щитки дорожных знаков и высота установки соответствуют нормативным значениям. Дорожная разметка отсутствует полностью Движение пешеходов осуществляется по обочине и проезжей части, односторонний тротуар имеется только на участке ул.Привокзальной до ПК9+27,6 (слева) и находится в неудовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 3. Положения о характеристиках планируемого развития территории Все работы по капитальному ремонту проезжей части и устройству тротуаров производятся в пределах красных линий существующей улицы. Принятые конструкции типовых поперечных профилей земляного полотна разработаны в соответствии с СП 42.13330.2016, типовыми материалами для проектирования серии 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по территории населённых пунктов» и представлены на чертеже «Типовые поперечные профили земляного полотна». На проектируемой улице предусматривается доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих ее фактической технической категории, досыпкой земляного полотна на участках насыпи до проектных отметок с приданием поверхности нормативных поперечных и продольных уклонов, планировка и укрепление обочин, обеспечение организованного поверхностного водоотвода. Земляное полотно запроектировано с повторением контуров существующего рельефа, высотой насыпи до 0,5 м. Заложение откосов принято 1:1,5. Ширина земляного полотна составляет 8,50 – 10,50 м и обусловлена наличием тротуаров и сложившейся застройкой. Проезжая часть принята на всём протяжении шириной 6,0 м. Поперечные уклоны проезжей части приняты 20‰. Для работ по земляному полотну предусматривается использовать грунт от срезки существующих обочин и от выемки. Подстилающим грунтом земляного полотна будет являться слой ИГЭ- 1. Грунт земляного полотна ИГЭ-2 (Суглинок тяжелый, полутвердый, с карбонатными включениями) является непросадочным. Коэффициент уплотнения грунта (СП 34.13330.2012 табл. 7.3, ГОСТ 22733-2002) равен: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 0,95. Требуются мероприятий по доуплотнению грунтов рабочего слоя земляного до коэф. 0,95. Для обеспечения поверхностного водоотвода с проезжей части поперечный профиль дороги принят двускатным. На участках, где тротуар сопряжен с проезжей частью вода с проезжей части будет убегать по уклону в пониженные места и через съезды разбегаться по рельефу. 4. Положения об очередности планируемого развития территории Перед началом капитального ремонта производится восстановление трассы с выноской знаков закрепления за пределы производства работ, уточняются границы красных линий и застройки. В подготовительный период выполняются следующие виды работ: - ограждение площадки строительства; - отсыпка и освоение строительной площадки; - обеспечение электроэнергией и водой; - геодезические разбивочные работы; - монтаж инвентарных зданий; - работы по демонтажу линейного объекта; - инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по планировке территории; - создание общеплощадочного складского хозяйства; - переустройство коммуникаций Работы в пределах охранной зоны коммуникаций производить в присутствии представителя линейного участка. Поскольку асфальтобетонное покрытие имеет ничтожно малую площадь и выполнено отдельными пластами, плитами, предусматривается разборка асфальтобетонного покрытия экскаватором на всю толщину слоя (в среднем 7см). Материал от разборки вывозится на полигон ТБО. Существующее основание из галечникового грунта с суглинистым |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | полутвердым заполнителем до 30-50% и примесью песка мелкого до 10%, средней толщиной 15 см вывозится на склад заказчика и не используется в конструкции дорожной одежды. Верхний слой существующего покрытия из асфальтобетона разбирается. Согласно письма заказчика материал от разборки не используется и в полном объеме вывозится на полигон ТБО. Временная строительная площадка для размещения техники, строительных материалов, временных зданий и сооружений расположена на территории ст. Новотитаровская. Площадка предоставляется безвозмездно и не требует механической рекультивации. Дальность возки составляет 5 км. Согласно письма заказчика на период капитального ремонта каждой автомобильной дороги работы по строительству объекта возможно осуществлять с частичным или полным перекрытием движения на участках производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 1 «Основная часть проекта планировки» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Urpnrh  nna+upo&uu nrppunopuu

6

h1	h2

h127

h126	h3

h125

h124 h123

h122	h4

h121	h5

h120

h6

5

h119

h7

h118

h117

h8

N N	Hoopqnhat̼	N N

Hoopqnhat̼

h116

h115

h114 h113

h112

h111 h110 h109 h108

h107 h106

h105 h104

h103 h102

h101

h9

h10 h11

h12 h13 h14

h15

h16 h17

h20

h18 h19

h2h122

hh2267

h23 hh2254

h28 h29

h30

| touek | Y | X | touek | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 1375443.89 | 501463.87 | h65 | 1375506.98 | 500881.74 |
| h2 | 1375455.33 | 501463.34 | h66 | 1375508.12 | 500879.26 |
| h3 | 1375454.72 | 501451.18 | h67 | 1375510.69 | 500876.34 |
| h4 | 1375453.59 | 501431.19 | h68 | 1375512.49 | 500875.14 |
| h5 | 1375452.06 | 501406.21 | h69 | 1375511.01 | 500871.83 |
| h6 | 1375450.74 | 501386.23 | h70 | 1375485.38 | 500883.13 |
| h7 | 1375449.33 | 501366.26 | h71 | 1375486.72 | 500884.87 |
| h8 | 1375447.84 | 501346.29 | h72 | 1375488.13 | 500884.25 |
| h9 | 1375446.27 | 501326.33 | h73 | 1375489.27 | 500883.88 |
| h10 | 1375444.18 | 501301.40 | h74 | 1375491.17 | 500883.88 |
| h11 | 1375443.74 | 501296.41 | h75 | 1375492.43 | 500884.35 |
| h12 | 1375442.89 | 501283.31 | h76 | 1375493.66 | 500885.25 |
| h13 | 1375444.37 | 501282.43 | h77 | 1375494.83 | 500886.75 |
| h14 | 1375444.42 | 501278.11 | h78 | 1375495.09 | 500888.03 |
| h15 | 1375445.21 | 501267.70 | h79 | 1375495.16 | 500888.65 |
| h16 | 1375446.74 | 501258.37 | h80 | 1375495.64 | 500898.87 |
| h17 | 1375447.83 | 501253.61 | h81 | 1375495.06 | 500906.74 |
| h18 | 1375450.89 | 501242.54 | h82 | 1375494.28 | 500912.03 |
| h19 | 1375452.04 | 501241.03 | h83 | 1375493.58 | 500916.40 |
| h20 | 1375452.92 | 501240.73 | h84 | 1375492.61 | 500921.74 |
| h21 | 1375453.88 | 501240.76 | h85 | 1375490.72 | 500930.67 |
| h22 | 1375459.47 | 501238.70 | h86 | 1375487.39 | 500945.03 |
| h23 | 1375460.90 | 501234.03 | h87 | 1375485.14 | 500955.33 |
| h24 | 1375456.51 | 501229.56 | h88 | 1375481.61 | 500975.12 |
| h25 | 1375454.97 | 501228.39 | h89 | 1375478.92 | 500995.20 |
| h26 | 1375454.65 | 501227.62 | h90 | 1375476.40 | 501015.05 |
| h27 | 1375454.64 | 501226.64 | h91 | 1375473.89 | 501034.83 |
| h28 | 1375455.11 | 501224.30 | h92 | 1375471.34 | 501054.56 |
| h29 | 1375456.02 | 501219.25 | h93 | 1375469.09 | 501069.37 |
| h30 | 1375457.26 | 501211.32 | h94 | 1375466.86 | 501082.17 |
| h31 | 1375459.64 | 501194.31 | h95 | 1375463.83 | 501098.80 |
| h32 | 1375462.40 | 501174.50 | h96 | 1375461.06 | 501113.38 |
| h33 | 1375465.17 | 501154.69 | h97 | 1375457.29 | 501133.02 |
| h34 | 1375468.58 | 501135.19 | h98 | 1375454.83 | 501146.24 |
| h35 | 1375473.27 | 501110.76 | h99 | 1375451.03 | 501172.77 |
| h36 | 1375478.19 | 501084.19 | h100 | 1375448.26 | 501192.58 |
| h37 | 1375479.62 | 501076.09 | h101 | 1375444.69 | 501217.31 |
| h38 | 1375481.24 | 501066.26 | h102 | 1375443.05 | 501225.94 |
| h39 | 1375482.72 | 501056.26 | h103 | 1375441.80 | 501231.57 |
| h40 | 1375485.30 | 501036.28 | h104 | 1375439.34 | 501241.21 |
| h41 | 1375487.81 | 501016.48 | h105 | 1375436.64 | 501250.97 |
| h42 | 1375490.33 | 500996.66 | h106 | 1375435.48 | 501256.03 |
| h43 | 1375491.56 | 500986.97 | h107 | 1375434.53 | 501261.15 |
| h44 | 1375492.95 | 500977.00 | h108 | 1375433.28 | 501271.35 |
| h45 | 1375496.41 | 500957.63 | h109 | 1375432.99 | 501276.17 |
| h46 | 1375498.60 | 500947.61 | h110 | 1375431.44 | 501277.22 |
| h47 | 1375500.69 | 500938.55 | h111 | 1375431.38 | 501279.83 |
| h48 | 1375501.36 | 500937.43 | h112 | 1375431.85 | 501292.43 |
| h49 | 1375502.32 | 500936.79 | h113 | 1375432.72 | 501302.39 |
| h50 | 1375503.67 | 500936.49 | h114 | 1375433.15 | 501307.36 |
| h51 | 1375504.84 | 500936.49 | h115 | 1375433.99 | 501317.31 |
| h52 | 1375509.45 | 500935.65 | h116 | 1375435.21 | 501332.24 |
| h53 | 1375510.24 | 500931.82 | h117 | 1375436.73 | 501351.83 |
| h54 | 1375506.09 | 500925.43 | h118 | 1375437.50 | 501362.11 |
| h55 | 1375505.01 | 500924.93 | h119 | 1375439.06 | 501372.88 |
| h56 | 1375504.34 | 500924.03 | h120 | 1375440.22 | 501392.13 |
| h57 | 1375504.19 | 500922.48 | h121 | 1375441.09 | 501404.27 |
| h58 | 1375504.19 | 500922.48 | h122 | 1375442.11 | 501431.86 |
| h59 | 1375504.91 | 500918.33 | h123 | 1375442.40 | 501436.85 |
| h60 | 1375506.19 | 500910.21 | h124 | 1375442.69 | 501441.83 |
| h61 | 1375506.98 | 500902.80 | h125 | 1375442.97 | 501446.82 |
| h62 | 1375507.09 | 500893.75 | h126 | 1375443.22 | 501451.45 |
| h63 | 1375506.59 | 500887.36 | h127 | 1375443.51 | 501456.79 |
| h64 | 1375506.54 | 500884.43 |  |  |  |

h100

h99

h31

h32 23:07:0201025

h98

h97

h96

h33

h34

h35

h95 h94

h93

h92

h91

h90

h36 h37 h38

h39

h40

h41

h1

:24

23:07:0201024

xdpdemephdr n❑&❑p❑mhdr m❑ued epdeh²x nuhuñ edbdemp❑&²ñ h❑mep semenah❑s❑ μudemed

spdhuyd edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd h❑mep edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd

spdhuyd np❑eemupμem❑ñ meppum❑puu

h89 h88

h87 h86

h85

h84

h83 h82

h71

h42 h43

h44

h45

h48

h46 h47

h4h950h52

h51 h53

h57

h554 6

h58 h59

h60

23:07:0201026

epdeh²e nuhuu

spdhuy² eμyeem&μdyux semenah²x μudeme❑& μumehh²x & FuN

E	E

eμyeem&μdyuñ sds❑np❑&❑b eμyeem&μdyuñ &❑b❑np❑&❑b

b❑p❑sd e heednumdnah²m n❑ep²muem

❑spdxbehur

eddena n❑bsemh²ñ mene$❑hhdr e&rsa

eμyeem&μdydr uhbu&ubμdnahdr xundr sdemp❑ñed e npuμedbedh²m μudeme❑m

meppum❑pur  np❑eemupμem²x   eenaee❑x❑srñem&ehh²x u np❑u&❑bem&ehh²x npebnpurmuñ

meppum❑pur eμyeem&μdyux eenaee❑x❑srñem&ehh²x

u np❑u&❑bem&ehh²x npebnpurmuñ

seneh²e hdedxbehur edhumdph❑−sdyumh❑s❑ hdshduehur

pee❑hempμupμemdr d&m❑m❑dunahdr b❑p❑s❑ meemh❑s❑ shduehur

❑xpdhhdr s❑hd BN √0−√√0 eB

h81

hh7767

h80 hh7789

hh7h72h73745

h70

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Wacµpu+	11.18

h61

+20

h62

h63 h64 h65 hh6667

h68

h69

Ton 1 " Oc+o&+ar uacna ( µn&rphbarnȄr nanrpuanȄ) nporuna nna+upo&uu nrppunopuu"

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

A&noboposa

HHT	1	1

Urpnrh nna+upo&uu nrppunopuu W 1:2000

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст.

Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул.

Крайняя»

Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Подпись и дата

Взам. инв. №

Директор ООО «АДМ-Проект»

М.П. Грачёв

Инв. № подл.

2018

|  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки» - Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» - Графические материалы: - Чертеж планировки территории М 1:2000 Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» - Пояснительная записка - Графические материалы: - Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:20 000; - Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М 1:2 000; - Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000; - Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:2000; Том 3 «Проект межевания территории» 1. Основная часть проекта межевания территории - Пояснительная записка - Графические материалы: - Чертеж межевания территории М 1:2000 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории М 1:2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ Состав проекта. 2 Содержание. 3 Пояснительная записка - Исходно-разрешительная документация. 5 - Обоснование положений по строительству линейного объекта. 6 - Обоснование параметров линейного объекта. 6 - Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 6 - Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 8 - Сведения о результатах инженерных изысканий изысканий для подготовки документации по планировке территории 11 - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства. 12 - Обоснование очерёдности планируемого развития территории 13 - Перечень мероприятий по охране окружающей среды 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | 1.2.8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 15 Графические материалы Схема расположения элемента планировочной структуры 16 Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 17 Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия 18 Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | 1.1. Исходно-разрешительная документация Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя». Основными задачами проекта являются: - установление границ зон планируемого размещения объекта инженерной инфраструктуры – линейного объекта местного значения; - установление красных линий, обозначающих местоположение проектируемого линейного объекта. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» выполнена на основании постановления администрации Динского района. В основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация: - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3; - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3; - Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ; - Градостроительный кодекс Краснодарского края; - Обоснование положений по строительству линейного объекта - Обоснование параметров линейного объекта Проект планировки территории подготавливается в целях: - обеспечения устойчивого развития территорий; - выделения элементов планировочной структуры; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | - установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; - установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Настоящая документация содержит решения по строительству линейной части объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя». 1.2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории Объект капитального ремонта располагается в ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского края, обеспечивая связь жилой застройки с основными улицами поселения. Проектируемые дороги направлены с Севера на Юг. Существующее земляное полотно на всём протяжении располагается как в нулевых отметках, так и в невысокой насыпи. Заложение откосов насыпи на всем протяжении составляет 1:1,5 – 1:5. Ширина земляного полотна составляет 7,5 – 9,5 м. Земляное полотно находится в удовлетворительном состоянии. На всём протяжении участка бровка земляного полотна завышена, что приводит к затруднённому поверхностному водоотводу. Обочины раздавлены, местами полностью отсутствуют. Укрепление обочин выполнено из щебня фр.20-40, толщиной не более 3-4см. Ширина обочин составляет от 0 до 1м. Поверхностный водоотвод на всём протяжении осуществляется за счет продольных и поперечных уклонов в зеленую зону удаленную от застройки. Искусственные сооружения отсутствуют. Средняя ширина проезжей части ул.Западная изменяется от 4,8 м до 8,9 м, толщина существующих конструктивных слоев дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | составляет: от ПК 0+00,00 до ПК 5+81,70 покрытие переходного типа, галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 10% - толщиной до 14см, средней шириной от 5,8 м; С ПК5+81,7 до конца ремонтируемого участка начинается облегченный тип покрытия 7 см а/б покрытие, 28 см основание из галечникова грунта с суглинистым заполнением. Уклоны проезжей части не соответствуют нормативным значениям (0- 40‰) из-за чего местами поверхностный водоотвод не обеспечен, наблюдается скапливание и стояние атмосферных осадков на поверхности проезжей части. На всём протяжении участка дороги наблюдается выбоины размерами от 0,5м до 1,5-2,0м, колейность до 10 см, а перед перекрестками с ул. Крайней и ул.Луначарского - выкашивание и шелушение в виде поверхностного разрушения покрытия за счет потери отдельных зерен минерального материала и отслаивания вяжущего, разрушение кромки проезжей части. Средства организации дорожного движения в целом отсутствуют, установлены только на примыкании ул.Западная к ул.Крайняя знаки приоритета 2.4, знаки особых предписаний 5.19.1(2) на металлических стойках. Щитки дорожных знаков и высота установки соответствуют нормативным значениям. Дорожная разметка отсутствует полностью Все работы по капитальному ремонту проезжей части и устройству тротуаров производятся в пределах красных линий существующей улицы. Принятые конструкции типовых поперечных профилей земляного полотна разработаны в соответствии с СП 42.13330.2016, типовыми материалами для проектирования серии 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по территории населённых пунктов» и представлены на чертеже «Типовые поперечные профили земляного полотна». На проектируемой улице предусматривается доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих ее |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | фактической технической категории, досыпкой земляного полотна на участках насыпи до проектных отметок с приданием поверхности нормативных поперечных и продольных уклонов, планировка и укрепление обочин, обеспечение организованного поверхностного водоотвода. Земляное полотно запроектировано с повторением контуров существующего рельефа, высотой насыпи до 0,5 м. Заложение откосов принято 1:1,5. Ширина земляного полотна составляет 8,50 – 10,50 м и обусловлена наличием тротуаров и сложившейся застройкой. Проезжая часть принята на всём протяжении шириной 6,0 м. Поперечные уклоны проезжей части приняты 20‰. Для работ по земляному полотну предусматривается использовать грунт от срезки существующих обочин и от выемки. Подстилающим грунтом земляного полотна будет являться слой ИГЭ- 1. Грунт земляного полотна ИГЭ-2 (Суглинок тяжелый, полутвердый, с карбонатными включениями) является непросадочным. Коэффициент уплотнения грунта (СП 34.13330.2012 табл. 7.3, ГОСТ 22733-2002) равен: 0,95. Требуются мероприятий по доуплотнению грунтов рабочего слоя земляного до коэф. 0,95. Для обеспечения поверхностного водоотвода с проезжей части поперечный профиль дороги принят двускатным. На участках, где тротуар сопряжен с проезжей частью вода с проезжей части будет убегать по уклону в пониженные места и через съезды разбегаться по рельефу. 1.2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно- защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. На протяжении всей трассы проектирования установлены охранные зоны для всех наименований сетей, имеющих пересечения с проектируемым объектом. Трасса проектирования имеет пересечения с водопроводами, газопроводами, кабелями связи, железными дорогами и автодорогами с твёрдым асфальтовым покрытием в границах территорий общего пользования. Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности и предотвращения несчастных случаев в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; - Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; - Охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. - Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при не отклоненном их |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | положении на расстоянии, м: 10 – при напряжении до 20кВ; 15 – при напряжении до 35кВ; 20 – при напряжении до 110кВ; 25 – при напряжении до 150,220кВ; 30 – при напряжении до 330,500, ±400 кВ; 40 – при напряжении до 750, ±750 кВ; 50 – при напряжении до 1500 кВ; б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м. - Для газораспределительных сетей: а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопроводов; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. - Охранные зоны для подземных водопроводов устанавливаются в виде участка земли вдоль водопроводов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны по 2 метра с каждой стороны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | водопроводов. - Для асфальтированных автомобильных дорог: а) вдоль автодорог регионального (областного) значения – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 30 метров с каждой стороны от подошвы насыпи; б) вдоль автодорог федерального значения – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 75 метров с каждой стороны от подошвы насыпи; - Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунальных объектов. В непосредственной близости от трассы ВОЛС не располагаются объекты промышленного и коммунального назначения. Санитарно-защитные зоны установлены на основании СанПиН 1200- 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и не превышают 300м. 1.2.4. Сведения о результатах инженерных изысканий изысканий для подготовки документации по планировке территории Исходными данными для проектирования являлись: - техническое задание на проектные и изыскательские работы; - материалы топографо-геодезических изысканий, выполненных ООО «АДМ-проект» (свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано саморегулируемой организацией НП «ГЕОБАЛТ» № 114-01/И-038 от 24.06.2013 г.); - материалы инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «АДМ- проект» (свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | капитального строительства, выдано саморегулируемой организацией НП «ГЕОБАЛТ» № 114-01/И-038 от 24.06.2013 г.); - технические условия, выданные службами поселения и эксплуатирующими организациями; Проектной документацией предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды как в период строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации, а именно: - по сохранению и рациональному использованию земельного фонда; - по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных вод, водотоков и атмосферного воздуха; - по предотвращению водной и ветровой эрозии почвы; - по охране животного и растительного мира. 1.2.5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства Проектируемая автомобильная дорога расположена в пределах ст.Новотиторовской Динского района Краснодарского края, ул.Западная от ул.Луначарского до ул.Крайняя. Начало трассы (ПК 0+00) назначено на кромке ул. Луначарского, конец трассы на кромке ул.Крайняя (ПК 6+22,50), граница проектируемого участка (граница работ) принят по границе полосы отвода ул. Крайняя (ПК 5+91,60). Полная длина трассы составляет 622,50 м.. Протяжённость участка в границах производства работ составляет 591,6 м. Трасса имеет 9 углов поворота. Минимальные значения радиусов кривой в плане принято - 80 м и объясняется сложившейся планировкой улицы. Плановое положение оси обусловлено максимальным использованием существующего земляного полотна и прохождением дороги в пределах красных линий существующей улицы. Границы работ по проектируемым дорогам назначены в соответствии с приложением №1 к муниципальному контракту от 28 мая 2018 года №1 - |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | техническим заданием и согласованы Заказчиком. Существующая автомобильная дорога обеспечивает связь жилой застройки с основными улицами ст.Новотитаровской. Расчетная скорость назначена в соответствии с таблицей 9 СП42.13330.2016 для сельских поселений и принята 40км/ч для категории «Местные улицы» Продольный профиль запроектирован с учетом следующих положений: - проектные линии проложены по обёртывающей линии с максимальным сохранением существующего рельефа, что позволяет снизить объём работ по устройству дорожной одежды и земляного полотна; - максимальный продольный уклон составляет 20‰. минимальный - 1‰. - минимальный радиус вогнутой кривой – 1048 м; - минимальный радиус выпуклой кривой –1388 м. Рабочая отметка назначена из условий сложившейся застройки. 1.2.6. Обоснование очерёдности планируемого развития территории Перед началом капитального ремонта производится восстановление трассы с выноской знаков закрепления за пределы производства работ, уточняются границы красных линий и застройки. В подготовительный период выполняются следующие виды работ: - ограждение площадки строительства; - отсыпка и освоение строительной площадки; - обеспечение электроэнергией и водой; - геодезические разбивочные работы; - монтаж инвентарных зданий; - работы по демонтажу линейного объекта; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | - инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по планировке территории; - создание общеплощадочного складского хозяйства; - переустройство коммуникаций Работы в пределах охранной зоны коммуникаций производить в присутствии представителя линейного участка. Поскольку асфальтобетонное покрытие имеет ничтожно малую площадь и выполнено отдельными пластами, плитами, предусматривается разборка асфальтобетонного покрытия экскаватором на всю толщину слоя (в среднем 7см). Материал от разборки вывозится на полигон ТБО. Существующее основание из галечникового грунта с суглинистым полутвердым заполнителем до 30-50% и примесью песка мелкого до 10%, средней толщиной 15 см вывозится на склад заказчика и не используется в конструкции дорожной одежды. Верхний слой существующего покрытия из асфальтобетона разбирается. Согласно письма заказчика материал от разборки не используется и в полном объеме вывозится на полигон ТБО. Временная строительная площадка для размещения техники, строительных материалов, временных зданий и сооружений расположена на территории ст. Новотитаровская. Площадка предоставляется безвозмездно и не требует механической рекультивации. Дальность возки составляет 5 км. Согласно письма заказчика на период капитального ремонта каждой автомобильной дороги работы по строительству объекта возможно осуществлять с частичным или полным перекрытием движения на участках производства работ. 1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Экологическая безопасность автомобильной дороги достигается путем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | разработки и применения в проекте технических решений, ограничивающих негативные воздействия на окружающую среду допустимыми уровнями, при которых не возникает вредных последствий для здоровья населения, не происходит необратимых изменений природной среды, ухудшения социально-экономических условий обитания людей. В проекте предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды. Данный раздел проекта разработан в соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов и представлен отдельным томом «Охрана окружающей среды». 1.2.8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне Проектируемый объект не имеет категории по взрывопожароопасности. При производстве строительно-монтажных работ проектом предусмотрено выполнение требований "Правил пожарной безопасности HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901866832"вHYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901866832" Российской HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901866832"Федерации" ППБ-HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901866832"01HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901866832"-HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901866832"03. В прокте отражены основные противопожарные мероприятия на строительной площадке: рабочие места обеспечены первичными средствами пожаротушения с противопожарным оборудованием и ящиками с песком. Территория стройплощадки и рабочие места имеют ночное освещение с соблюдением установленных норм освещенности. Между зданиями, сооружениями и складами на стройплощадке устраиваются противопожарные разрывы в соответствии с требованиями СНиП П-89-80. Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

|  |  | обеспечивающих пожарную безопасность в процессе строительства: - применение строительных машин и двигателей с электроприводом; - применение для технологических нужд строительства электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива; - своевременное и качественное устройство подъездных дорог; - устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств); - применение герметичных емкостей для перевозки раствора. По окончании работ проектом организации строительства предусмотрены полная разборка и вывозка всех временных устройств и сооружений, уборка строительного мусора, расчистка стройплощадки. Проектом предусмотрены мероприятия по ликвидации подтопления территории путем устройства поверхностного водоотвода и КНС. Конструкции рассчитаны на сейсмическую нагрузку согласно результатов инж.геологических изысканий. ГО, габариты проектируемого объекта позволяют пропускать технику согласно действующих нормативных документов. Автомобильные дороги и мосты не относятся к категории опасных производственных объектов в соответствии с приложением N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"1 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"116HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"-ФЗ от HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"21 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"июля HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"1997 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9046058"года (в редакции федеральных законов от 07HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354"08HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354"2000 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354"N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354"122HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901766354"-ФЗ, от 10HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748"01HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748"2003 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748"N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748"15HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901837748"-ФЗ, от 22HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297"08HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297"2004 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297"N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297"122HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901907297"-ФЗ, от 09HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895"05HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895"2005 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895"N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895"45HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901932895"-ФЗ, от 18HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319"12HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319".HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319"2006 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319"N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319"232HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902020319"-ФЗ). Согласно Федеральному закону N HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"257HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"-ФЗ от HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"8 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"ноября HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"2007 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"года HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582""HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"Об HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"автомобильных дорогах и о дорожной деятельности HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"вHYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"Российской HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"Федерации HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"и HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"о HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"внесении HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"изменений HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"в HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"отдельные HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"законодательные HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"акты HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582"Российской Федерации"HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902070582" разработка раздела ИТМ ГОЧС в составе проекта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог и мостов не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  |  |  |  |

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Ixrna pacnonohr+ur >nrnr+na nna+upo&ou+oñ +a nrppunopuu cn, Ho&onunapo&uar þu+cuoso paño+a

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Ton 2 " WanrpuanȄ no oðoc+o&a+ud nporuna nna+upo&uu nrppunopuu"

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

Wacµpu+	11.18

A&noboposa

HHT	1	1

VCuOBHªE ObO3HAuEHNª

3nemehm nndhup❑&❑uh❑ñ empμemμp²

Ixrna pacnonohr+ur >nrnr+na nna+upo&ou+oñ cnpµunµpȄ

W 1:2000

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Ixrna opsa+ucayuu b&uhr+ur npa+cnopna ƒ&unduar npa+cnopn oðyrso nonaco&a+urf u nrnrxobo&

h1	h2

h127

h126	h3

h125

h124 h123

h122	h4

h121	h5

h120

h6

h119

h7

h118

h117

h8

h116

h115

h114 h113

h112

h111 h110 h109 h108

h107 h106

h105 h104

h103 h102

h101

h9

h10 h11

h12 h13 h14

h15

h16 h17

h20

h18 h19

h2h122

hh2267

h23 hh2254

h28 h29

h30

h100

h31

h99

h32

h33

h98

h97

h34

h96

h35

h95

N N

touek

Hoopqnhat̼

Y	X

N N

touek

Hoopqnhat̼

Y	X

h94

h36 h37

h1	1375443.89	501463.87

h2	1375455.33	501463.34

h3	1375454.72	501451.18

h4	1375453.59	501431.19

h5	1375452.06	501406.21

h6	1375450.74	501386.23

h7	1375449.33	501366.26

h8	1375447.84	501346.29

h9	1375446.27	501326.33

h10	1375444.18	501301.40

h11	1375443.74	501296.41

h12	1375442.89	501283.31

h13	1375444.37	501282.43

h14	1375444.42	501278.11

h15	1375445.21	501267.70

h16	1375446.74	501258.37

h17	1375447.83	501253.61

h18	1375450.89	501242.54

h19	1375452.04	501241.03

h20	1375452.92	501240.73

h21	1375453.88	501240.76

h22	1375459.47	501238.70

h65	1375506.98	500881.74

h66	1375508.12	500879.26

h67	1375510.69	500876.34

h68	1375512.49	500875.14

h69	1375511.01	500871.83

h70	1375485.38	500883.13

h71	1375486.72	500884.87

h72	1375488.13	500884.25

h73	1375489.27	500883.88

h74	1375491.17	500883.88

h75	1375492.43	500884.35

h76	1375493.66	500885.25

h77	1375494.83	500886.75

h78	1375495.09	500888.03

h79	1375495.16	500888.65

h80	1375495.64	500898.87

h81	1375495.06	500906.74

h82	1375494.28	500912.03

h83	1375493.58	500916.40

h84	1375492.61	500921.74

h85	1375490.72	500930.67

h86	1375487.39	500945.03

h93

h92

h91

h90

h89 h88

h38 h39

h40

h41

h42 h43

h44

h45

Oðoc+aur+ur

Ecno&+Ȅr oðoc+aur+ur

Haunr+o&a+ur

h23	1375460.90	501234.03

h24	1375456.51	501229.56

h25	1375454.97	501228.39

h26	1375454.65	501227.62

h27	1375454.64	501226.64

h28	1375455.11	501224.30

h29	1375456.02	501219.25

h30	1375457.26	501211.32

h31	1375459.64	501194.31

h32	1375462.40	501174.50

h33	1375465.17	501154.69

h34	1375468.58	501135.19

h35	1375473.27	501110.76

h36	1375478.19	501084.19

h37	1375479.62	501076.09

h38	1375481.24	501066.26

h39	1375482.72	501056.26

h40	1375485.30	501036.28

h41	1375487.81	501016.48

h42	1375490.33	500996.66

h43	1375491.56	500986.97

h87	1375485.14	500955.33

h88	1375481.61	500975.12

h89	1375478.92	500995.20

h90	1375476.40	501015.05

h91	1375473.89	501034.83

h92	1375471.34	501054.56

h93	1375469.09	501069.37

h94	1375466.86	501082.17

h95	1375463.83	501098.80

h96	1375461.06	501113.38

h97	1375457.29	501133.02

h98	1375454.83	501146.24

h99	1375451.03	501172.77

h100	1375448.26	501192.58

h101	1375444.69	501217.31

h102	1375443.05	501225.94

h103	1375441.80	501231.57

h104	1375439.34	501241.21

h105	1375436.64	501250.97

h106	1375435.48	501256.03

h107	1375434.53	501261.15

h87

h86

h85

h84

h83 h82 h81

hh7767

h80 hh7789

h71

hh7h72h73745

h70

h46 hh4478

h49 h52

h50

h51 h53

h57

h554 6

h58 h59

h60

+20

h61

h62

h63 h64 h65 hh6667

h68

h69

+a nna+r

HK 1+20

- Oca a&nonoðuna+oñ boposu

- Ecnpoñcn&o na+bµca;

- HporunupµrnȄr bopoh+Ȅr c+auu no FOIT P 52289-2004

- Hporunupµrnar cnoñua nob bopoh+Ȅñ c+au c nuurnah+oñ npu&rcuoñ

- þopoh+ar pacnrnua b&µxuonno+r+n+Ȅn nnacnuuon xonob+oso øopnupo&a+ur c npobona+Ȅnu puøanu

h44	1375492.95	500977.00

h45	1375496.41	500957.63

h46	1375498.60	500947.61

h47	1375500.69	500938.55

h48	1375501.36	500937.43

h49	1375502.32	500936.79

h50	1375503.67	500936.49

h51	1375504.84	500936.49

h52	1375509.45	500935.65

h53	1375510.24	500931.82

h54	1375506.09	500925.43

h55	1375505.01	500924.93

h56	1375504.34	500924.03

h57	1375504.19	500922.48

h58	1375504.19	500922.48

h59	1375504.91	500918.33

h60	1375506.19	500910.21

h61	1375506.98	500902.80

h62	1375507.09	500893.75

h63	1375506.59	500887.36

h64	1375506.54	500884.43

h108	1375433.28	501271.35

h109	1375432.99	501276.17

h110	1375431.44	501277.22

h111	1375431.38	501279.83

h112	1375431.85	501292.43

h113	1375432.72	501302.39

h114	1375433.15	501307.36

h115	1375433.99	501317.31

h116	1375435.21	501332.24

h117	1375436.73	501351.83

h118	1375437.50	501362.11

h119	1375439.06	501372.88

h120	1375440.22	501392.13

h121	1375441.09	501404.27

h122	1375442.11	501431.86

h123	1375442.40	501436.85

h124	1375442.69	501441.83

h125	1375442.97	501446.82

h126	1375443.22	501451.45

h127	1375443.51	501456.79

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Wacµpu+	11.18

Ton 2 " WanrpuanȄ no oðoc+o&a+ud nporuna nna+upo&uu nrppunopuu"

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

A&noboposa

HHT	1	1

Ixrna opsa+ucayuu b&uhr+ur npa+cnopna  ( &unduar npa+cnopn oðyrso nonaco&a+ur) u

nrnrxobo& W 1:2000

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Ixrna spa+uy nrppunopuñ uµnanµp+oso +acnrbur, spa+uy co+

c ocoðȄnu µcno&urnu ucnonaco&a+ur nrppunopuu

h1	h2

h127

h126	h3

h125

h124 h123

h122	h4

h121	h5

h120

h6

h119

h7

h118

h117

h8

N N	Hoopqnhat̼	N N

Hoopqnhat̼

h116

h115

h114 h113

h112

h111 h110 h109 h108

h107 h106

h105 h104

h103 h102

h101

h9

h10 h11

h12 h13 h14

h15

h16 h17

h20

h18 h19

h2h122

h23 hh22564

h278

h29

h30

| touek | Y | X | touek | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 1375443.89 | 501463.87 | h65 | 1375506.98 | 500881.74 |
| h2 | 1375455.33 | 501463.34 | h66 | 1375508.12 | 500879.26 |
| h3 | 1375454.72 | 501451.18 | h67 | 1375510.69 | 500876.34 |
| h4 | 1375453.59 | 501431.19 | h68 | 1375512.49 | 500875.14 |
| h5 | 1375452.06 | 501406.21 | h69 | 1375511.01 | 500871.83 |
| h6 | 1375450.74 | 501386.23 | h70 | 1375485.38 | 500883.13 |
| h7 | 1375449.33 | 501366.26 | h71 | 1375486.72 | 500884.87 |
| h8 | 1375447.84 | 501346.29 | h72 | 1375488.13 | 500884.25 |
| h9 | 1375446.27 | 501326.33 | h73 | 1375489.27 | 500883.88 |
| h10 | 1375444.18 | 501301.40 | h74 | 1375491.17 | 500883.88 |
| h11 | 1375443.74 | 501296.41 | h75 | 1375492.43 | 500884.35 |
| h12 | 1375442.89 | 501283.31 | h76 | 1375493.66 | 500885.25 |
| h13 | 1375444.37 | 501282.43 | h77 | 1375494.83 | 500886.75 |
| h14 | 1375444.42 | 501278.11 | h78 | 1375495.09 | 500888.03 |
| h15 | 1375445.21 | 501267.70 | h79 | 1375495.16 | 500888.65 |
| h16 | 1375446.74 | 501258.37 | h80 | 1375495.64 | 500898.87 |
| h17 | 1375447.83 | 501253.61 | h81 | 1375495.06 | 500906.74 |
| h18 | 1375450.89 | 501242.54 | h82 | 1375494.28 | 500912.03 |
| h19 | 1375452.04 | 501241.03 | h83 | 1375493.58 | 500916.40 |
| h20 | 1375452.92 | 501240.73 | h84 | 1375492.61 | 500921.74 |
| h21 | 1375453.88 | 501240.76 | h85 | 1375490.72 | 500930.67 |
| h22 | 1375459.47 | 501238.70 | h86 | 1375487.39 | 500945.03 |
| h23 | 1375460.90 | 501234.03 | h87 | 1375485.14 | 500955.33 |
| h24 | 1375456.51 | 501229.56 | h88 | 1375481.61 | 500975.12 |
| h25 | 1375454.97 | 501228.39 | h89 | 1375478.92 | 500995.20 |
| h26 | 1375454.65 | 501227.62 | h90 | 1375476.40 | 501015.05 |
| h27 | 1375454.64 | 501226.64 | h91 | 1375473.89 | 501034.83 |
| h28 | 1375455.11 | 501224.30 | h92 | 1375471.34 | 501054.56 |
| h29 | 1375456.02 | 501219.25 | h93 | 1375469.09 | 501069.37 |
| h30 | 1375457.26 | 501211.32 | h94 | 1375466.86 | 501082.17 |
| h31 | 1375459.64 | 501194.31 | h95 | 1375463.83 | 501098.80 |
| h32 | 1375462.40 | 501174.50 | h96 | 1375461.06 | 501113.38 |
| h33 | 1375465.17 | 501154.69 | h97 | 1375457.29 | 501133.02 |
| h34 | 1375468.58 | 501135.19 | h98 | 1375454.83 | 501146.24 |
| h35 | 1375473.27 | 501110.76 | h99 | 1375451.03 | 501172.77 |
| h36 | 1375478.19 | 501084.19 | h100 | 1375448.26 | 501192.58 |
| h37 | 1375479.62 | 501076.09 | h101 | 1375444.69 | 501217.31 |
| h38 | 1375481.24 | 501066.26 | h102 | 1375443.05 | 501225.94 |
| h39 | 1375482.72 | 501056.26 | h103 | 1375441.80 | 501231.57 |
| h40 | 1375485.30 | 501036.28 | h104 | 1375439.34 | 501241.21 |
| h41 | 1375487.81 | 501016.48 | h105 | 1375436.64 | 501250.97 |
| h42 | 1375490.33 | 500996.66 | h106 | 1375435.48 | 501256.03 |
| h43 | 1375491.56 | 500986.97 | h107 | 1375434.53 | 501261.15 |
| h44 | 1375492.95 | 500977.00 | h108 | 1375433.28 | 501271.35 |
| h45 | 1375496.41 | 500957.63 | h109 | 1375432.99 | 501276.17 |
| h46 | 1375498.60 | 500947.61 | h110 | 1375431.44 | 501277.22 |
| h47 | 1375500.69 | 500938.55 | h111 | 1375431.38 | 501279.83 |
| h48 | 1375501.36 | 500937.43 | h112 | 1375431.85 | 501292.43 |
| h49 | 1375502.32 | 500936.79 | h113 | 1375432.72 | 501302.39 |
| h50 | 1375503.67 | 500936.49 | h114 | 1375433.15 | 501307.36 |
| h51 | 1375504.84 | 500936.49 | h115 | 1375433.99 | 501317.31 |
| h52 | 1375509.45 | 500935.65 | h116 | 1375435.21 | 501332.24 |
| h53 | 1375510.24 | 500931.82 | h117 | 1375436.73 | 501351.83 |
| h54 | 1375506.09 | 500925.43 | h118 | 1375437.50 | 501362.11 |
| h55 | 1375505.01 | 500924.93 | h119 | 1375439.06 | 501372.88 |
| h56 | 1375504.34 | 500924.03 | h120 | 1375440.22 | 501392.13 |
| h57 | 1375504.19 | 500922.48 | h121 | 1375441.09 | 501404.27 |
| h58 | 1375504.19 | 500922.48 | h122 | 1375442.11 | 501431.86 |
| h59 | 1375504.91 | 500918.33 | h123 | 1375442.40 | 501436.85 |
| h60 | 1375506.19 | 500910.21 | h124 | 1375442.69 | 501441.83 |
| h61 | 1375506.98 | 500902.80 | h125 | 1375442.97 | 501446.82 |
| h62 | 1375507.09 | 500893.75 | h126 | 1375443.22 | 501451.45 |
| h63 | 1375506.59 | 500887.36 | h127 | 1375443.51 | 501456.79 |
| h64 | 1375506.54 | 500884.43 |  |  |  |

h100

h99

h31

h32 h33

23:07:0201025

h98

h97

h96 h95

h94 h93

h92

h34

h35

h36 h37 h38

h39

h91

h90

h40

h41

h1

:24

23:07:0201024

xdpdemephdr n❑&❑p❑mhdr m❑ued epdeh²x nuhuñ edbdemp❑&²ñ h❑mep semenah❑s❑ μudemed

spdhuyd edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd h❑mep edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd

spdhuyd np❑eemupμem❑ñ meppum❑puu

h89 h88

h87 h86

h85

h84

h83 h82

h71

h42 h43

h44

h45

h48

h46 h47

h4h950h52

h51 h53

h57

h554 6

h58 h59

h60

23:07:0201026

epdeh²e nuhuu

spdhuy² eμyeem&μdyux semenah²x μudeme❑& μumehh²x & FuN

E	E

eμyeem&μdyuñ sds❑np❑&❑b eμyeem&μdyuñ &❑b❑np❑&❑b

b❑p❑sd e heednumdnah²m n❑ep²muem

❑spdxbehur

eddena n❑bsemh²ñ mene$❑hhdr e&rsa

eμyeem&μdydr uhbu&ubμdnahdr xundr sdemp❑ñed e npuμedbedh²m μudeme❑m

meppum❑pur  np❑eemupμem²x   eenaee❑x❑srñem&ehh²x u np❑u&❑bem&ehh²x npebnpurmuñ

meppum❑pur eμyeem&μdyux eenaee❑x❑srñem&ehh²x

u np❑u&❑bem&ehh²x npebnpurmuñ

seneh²e hdedxbehur edhumdph❑−sdyumh❑s❑ hdshduehur

pee❑hempμupμemdr d&m❑m❑dunahdr b❑p❑s❑ meemh❑s❑ shduehur

❑xpdhhdr s❑hd BN √0−√√0 eB

h81

hh7767

h80 hh7789

hh7h72h73745

h70

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Wacµpu+	11.18

h61

+20

h62

h63 h64 h65 hh6667

h68

h69

Ton 2 " WanrpuanȄ no oðoc+o&a+ud nporuna nna+upo&uu nrppunopuu"

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

A&noboposa

HHT	1	1

Ixrna spa+uy uµnanµp+oso +acnrbur, spa+uy co+ c ocoðȄnu µcno&urnu ucnonaco&a+ur

nrppunopuu W 1:2000

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr

pacnryr+ur  nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Ixrna, onoðpahadyar nrcnononohr+ur cµyrcn&µdyux oðaruno& uanunana+oso cnpounrnacn&a, & non uucnr nu+rñ+Ȅx oðaruno&, oðaruno&, nobnrhayux c+ocµ, oðaruno& +r ca&rpnr++oso cnpounrnacn&a, a nauhr npoxobȄ u &ob+Ȅn oðarunan oðyrso nonaco&a+ur u ux ðrprso&Ȅn nonocan

h1	h2

h127

h126	h3

h125

h124 h123

h122	h4

h121	h5

h120

h6

5

h119

h7

h118

h117

h8

N N	Hoopqnhat̼

N N	Hoopqnhat̼

h116

h115

h114 h113

h112

h111 h110 h109 h108

h107 h106

h105 h104

h103 h102

h101

h9

h10 h11

h12 h13 h14

h15

h16 h17

h20

h18 h19

h2h122

hh2267

h23 hh2254

h28 h29

h30

| touek | Y | X | touek | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 1375443.89 | 501463.87 | h65 | 1375506.98 | 500881.74 |
| h2 | 1375455.33 | 501463.34 | h66 | 1375508.12 | 500879.26 |
| h3 | 1375454.72 | 501451.18 | h67 | 1375510.69 | 500876.34 |
| h4 | 1375453.59 | 501431.19 | h68 | 1375512.49 | 500875.14 |
| h5 | 1375452.06 | 501406.21 | h69 | 1375511.01 | 500871.83 |
| h6 | 1375450.74 | 501386.23 | h70 | 1375485.38 | 500883.13 |
| h7 | 1375449.33 | 501366.26 | h71 | 1375486.72 | 500884.87 |
| h8 | 1375447.84 | 501346.29 | h72 | 1375488.13 | 500884.25 |
| h9 | 1375446.27 | 501326.33 | h73 | 1375489.27 | 500883.88 |
| h10 | 1375444.18 | 501301.40 | h74 | 1375491.17 | 500883.88 |
| h11 | 1375443.74 | 501296.41 | h75 | 1375492.43 | 500884.35 |
| h12 | 1375442.89 | 501283.31 | h76 | 1375493.66 | 500885.25 |
| h13 | 1375444.37 | 501282.43 | h77 | 1375494.83 | 500886.75 |
| h14 | 1375444.42 | 501278.11 | h78 | 1375495.09 | 500888.03 |
| h15 | 1375445.21 | 501267.70 | h79 | 1375495.16 | 500888.65 |
| h16 | 1375446.74 | 501258.37 | h80 | 1375495.64 | 500898.87 |
| h17 | 1375447.83 | 501253.61 | h81 | 1375495.06 | 500906.74 |
| h18 | 1375450.89 | 501242.54 | h82 | 1375494.28 | 500912.03 |
| h19 | 1375452.04 | 501241.03 | h83 | 1375493.58 | 500916.40 |
| h20 | 1375452.92 | 501240.73 | h84 | 1375492.61 | 500921.74 |
| h21 | 1375453.88 | 501240.76 | h85 | 1375490.72 | 500930.67 |
| h22 | 1375459.47 | 501238.70 | h86 | 1375487.39 | 500945.03 |
| h23 | 1375460.90 | 501234.03 | h87 | 1375485.14 | 500955.33 |
| h24 | 1375456.51 | 501229.56 | h88 | 1375481.61 | 500975.12 |
| h25 | 1375454.97 | 501228.39 | h89 | 1375478.92 | 500995.20 |
| h26 | 1375454.65 | 501227.62 | h90 | 1375476.40 | 501015.05 |
| h27 | 1375454.64 | 501226.64 | h91 | 1375473.89 | 501034.83 |
| h28 | 1375455.11 | 501224.30 | h92 | 1375471.34 | 501054.56 |
| h29 | 1375456.02 | 501219.25 | h93 | 1375469.09 | 501069.37 |
| h30 | 1375457.26 | 501211.32 | h94 | 1375466.86 | 501082.17 |
| h31 | 1375459.64 | 501194.31 | h95 | 1375463.83 | 501098.80 |
| h32 | 1375462.40 | 501174.50 | h96 | 1375461.06 | 501113.38 |
| h33 | 1375465.17 | 501154.69 | h97 | 1375457.29 | 501133.02 |
| h34 | 1375468.58 | 501135.19 | h98 | 1375454.83 | 501146.24 |
| h35 | 1375473.27 | 501110.76 | h99 | 1375451.03 | 501172.77 |
| h36 | 1375478.19 | 501084.19 | h100 | 1375448.26 | 501192.58 |
| h37 | 1375479.62 | 501076.09 | h101 | 1375444.69 | 501217.31 |
| h38 | 1375481.24 | 501066.26 | h102 | 1375443.05 | 501225.94 |
| h39 | 1375482.72 | 501056.26 | h103 | 1375441.80 | 501231.57 |
| h40 | 1375485.30 | 501036.28 | h104 | 1375439.34 | 501241.21 |
| h41 | 1375487.81 | 501016.48 | h105 | 1375436.64 | 501250.97 |
| h42 | 1375490.33 | 500996.66 | h106 | 1375435.48 | 501256.03 |
| h43 | 1375491.56 | 500986.97 | h107 | 1375434.53 | 501261.15 |
| h44 | 1375492.95 | 500977.00 | h108 | 1375433.28 | 501271.35 |
| h45 | 1375496.41 | 500957.63 | h109 | 1375432.99 | 501276.17 |
| h46 | 1375498.60 | 500947.61 | h110 | 1375431.44 | 501277.22 |
| h47 | 1375500.69 | 500938.55 | h111 | 1375431.38 | 501279.83 |
| h48 | 1375501.36 | 500937.43 | h112 | 1375431.85 | 501292.43 |
| h49 | 1375502.32 | 500936.79 | h113 | 1375432.72 | 501302.39 |
| h50 | 1375503.67 | 500936.49 | h114 | 1375433.15 | 501307.36 |
| h51 | 1375504.84 | 500936.49 | h115 | 1375433.99 | 501317.31 |
| h52 | 1375509.45 | 500935.65 | h116 | 1375435.21 | 501332.24 |
| h53 | 1375510.24 | 500931.82 | h117 | 1375436.73 | 501351.83 |
| h54 | 1375506.09 | 500925.43 | h118 | 1375437.50 | 501362.11 |
| h55 | 1375505.01 | 500924.93 | h119 | 1375439.06 | 501372.88 |
| h56 | 1375504.34 | 500924.03 | h120 | 1375440.22 | 501392.13 |
| h57 | 1375504.19 | 500922.48 | h121 | 1375441.09 | 501404.27 |
| h58 | 1375504.19 | 500922.48 | h122 | 1375442.11 | 501431.86 |
| h59 | 1375504.91 | 500918.33 | h123 | 1375442.40 | 501436.85 |
| h60 | 1375506.19 | 500910.21 | h124 | 1375442.69 | 501441.83 |
| h61 | 1375506.98 | 500902.80 | h125 | 1375442.97 | 501446.82 |
| h62 | 1375507.09 | 500893.75 | h126 | 1375443.22 | 501451.45 |
| h63 | 1375506.59 | 500887.36 | h127 | 1375443.51 | 501456.79 |
| h64 | 1375506.54 | 500884.43 |  |  |  |

h100

h99

h31

h32 23:07:0201025

h98

h97

h96

h33

h34

h35

h95 h94

h93

h92

h91

h90

h89 h88

h36 h37 h38

h39

h40

h41

h42 h43

h44

h1

:24

23:07:0201024

xdpdemephdr n❑&❑p❑mhdr m❑ued epdeh²x nuhuñ edbdemp❑&²ñ h❑mep semenah❑s❑ μudemed

spdhuyd edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd h❑mep edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd

spdhuyd np❑eemupμem❑ñ meppum❑puu

h87 h86

h85

h84

h83 h82 h81

hh7767

h80 hh7789

hh7h71h72h73745

h70

h45

h48

h46 h47

h4h950h52

h51 h53

h57

h554 6

h58 h59

h60

+20

h61

h62

h63 h64 h65 hh6667

h68

h69

23:07:0201026

epdeh²e nuhuu

spdhuy² eμyeem&μdyux semenah²x μudeme❑& μumehh²x & FuN

E	E

eμyeem&μdyuñ sds❑np❑&❑b eμyeem&μdyuñ &❑b❑np❑&❑b

b❑p❑sd e heednumdnah²m n❑ep²muem

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Ton 2 " WanrpuanȄ no oðoc+o&a+ud nporuna nna+upo&uu nrppunopuu"

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

❑spdxbehur

eddena n❑bsemh²ñ mene$❑hhdr e&rsa

pee❑hempμupμemdr d&m❑m❑dunahdr b❑p❑s❑ meemh❑s❑ shduehur

❑xpdhhdr s❑hd BN √0−√√0 eB

Wacµpu+	11.18

A&noboposa

Ixrna cµyrcn&µdyux oðaruno& uanunana+oso cnpounrnacn&a

W 1:2000

HHT	1	1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст.

Новотитаровская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул.

Крайняя»

Том 3 «Проект межевания территории»

Подпись и дата

Взам. инв. №

Директор ООО «АДМ-Проект»

М.П. Грачёв

Инв. № подл.

2018

|  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА Том 1 «Основная часть (утверждаемые материалы) проекта планировки» - Положение о размещении объекта капитального строительства местного значения: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» - Графические материалы: - Чертеж планировки территории М 1:2000 Том 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки» - Пояснительная записка - Графические материалы: - Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:20 000; - Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М 1:2 000; - Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия М 1:2 000; - Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М 1:2 000; Том 3 «Проект межевания территории» 1. Основная часть проекта межевания территории - Пояснительная записка - Графические материалы: - Чертеж межевания территории М 1:1000 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории М 1:1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ Состав проекта. 2 Содержание. 3 Пояснительная записка 1.1 Основания для разработки проекта межевания 4 - Цели и задачи разработки проекта межевания. 5 - Исходно-разрешительная документация. 5 - Опорно-межевая сеть на территории проектирования. 6 - Рекомендации по порядку установления границ на местности 6 1.2.4. Сервитуты и иные обременения. 6 - Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта. 8 - Основные показатели по проекту межевания. 8 - Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве объекта 9 Графические материалы Чертеж межевания территории М 1:2000 18 - Материалы по обоснованию проекта межевания территории - Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию проекта межевания территории) М 1:2000 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |

|  |  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1.1. Основания для разработки проекта межевания Настоящий проект планировки территории и проект межевания территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» и разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией: - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ. - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ. - Федеральный закон «О землеустройстве», принятый Государственной Думой 24 мая 2001 года от 18 июля 2001г. №78-ФЗ. - Федеральный закон от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; - Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996г. - Письмо Росземкадастра от 28.02.2003г. №АО/54 «О применении Инструкции по межеванию земель». - Приказ Росземкадастра от 02.10.2002г. №П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет»; - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия). - Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». - Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ от 17 августа 1992г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». - Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |

|  |  | - Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008г. №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков». - Постановление Правительства РФ от 20.08.2009г. №688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства». - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». - Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011г. №267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства». - Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011г. №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков». Проект межевания территории выполнен в соответствии с разработанной проектной документации по планировки территории. Территория межевания составляет 7005,0 кв.м. 1.2. Цели и задачи разработки проекта межевания - Установление правового регулирования земельных участков. - Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков. - Формирование земельных участков, как объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации прав на них. - Определение и установление границ сервитутов. - Повышение эффективности использования территории населенного пункта. - Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемого объекта. 1.2.1. Исходно-разрешительная документация - Проект планировки территории. - Информации об установленных сервитутах и иных обременениях. - Информация о земельных участках в пределах границ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |

проектирования,	учтенных	(зарегистрированных)	в	государственном земельном кадастре.

- Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат МСК 23. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

- Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

- Сервитуты и иные обременения

На протяжении всей трассы проектирования установлены охранные зоны для всех наименований сетей, имеющих пересечения с проектируемым объектом. Проектируемое сооружение имеет пересечения с водопроводами, газопроводами, кабелями связи.

Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности сооружений и предотвращения несчастных случаев в соответствии с:

Взам. инв. №

Наименование документа СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Подпись и дата

«Санитарно-защитные зоны и

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Приказ Министерства архитектуры,

Название зоны с особыми условиями

использования

Санитарно- защитная полоса водопровода

Охранная зона

Размер, м

10

Инв. № подл.

строительства и ЖКХ от 17 августа

канализации	3

Изм.   Кол.  Лист №док	Дата

Том 3 «Проект межевания территории»	Лист

6

| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 1992г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  | Охранная зона канализации | 3 |
| Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  | Охранная зона линий связи | 2 |
| Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  | Охранная зона наружных газопроводов | 4 (в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопроводов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (виде |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территории, ограниченной условными |
| Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  | Охранная зона подземных газопроводов | линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | метров – с противополож ной стороны) |
| Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об |  |  |  |  |  |  |  |  | Охранная зона отдельно | 10 |

|  |  | - Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта Проектом предусматривается формирование земельных участков для размещения линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» с видом рарешенного использования земельного участка - «7.2. Автомобильный транспорт». Выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков и формируемых земельных участков. В границах проектируемой территории отсутствуют объекты самовольного размещения. - Основные показатели по проекту межевания В проекте межевания территории для линейного объекта: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя» определена граница формируемого земельного участка для строительства линейного объекта капитального строительства. Технико-экономические показатели проекта межевания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |  |  |  |
| утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  | стоящих газорегуляторн ых пунктов |  |

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Территория, подлежащая межеванию (в границах полосы отвода): – Новотитаровское г.п. | кв.м | 7005,0 |

Лист

Том 3 «Проект межевания территории»

10

Изм. Лист

№ документа

Подпись Дата

1.5. Сведения о площади образуемых земельных участков для размещения линейного объекта: «Капитальный ремонт улично- дорожной сети в ст. Новотиторовская Динского района: ул. Западная от ул. Луначарского до ул. Крайняя»

| Кадастровый номер земельного участка | Принадлежность, местоположение (адрес) | Категория земель | Правообладатель | Планируемая площадь обременения, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 23:07:0201024:ЗУ1 (контур 1) | Краснодарский край, Динской район ,ст. Новотиторовская | Земли населенных пунктов | Государственная неразграниченная собственность | 43 |
| 23:07:0201025:ЗУ1 (контур 2) | Краснодарский край, Динской район ,ст. Новотиторовская | Земли населенных пунктов | Государственная неразграниченная собственность | 3480 |
| 23:07:0201024:ЗУ1 (контур 2) | Краснодарский край, Динской район ,ст. Новотиторовская | Земли населенных пунктов | Государственная неразграниченная собственность | 3145 |
| 23:07:00000000:3151/чзу 1 (контур2) | Краснодарский край, Динской район | Земли населенных пунктов | - | 31 |
| 23:07:00000000:3151/чзу 1 (контур1) | Краснодарский край, Динской район | Земли населенных пунктов | - | 72 |
| 23:07:0201025:ЗУ1 (контур 1) | Краснодарский край, Динской район ,ст. Новотиторовская | Земли населенных пунктов | Государственная неразграниченная собственность | 211 |
| 23:07:0201026:ЗУ1 | Краснодарский край, Динской район ,ст. Новотиторовская | Земли населенных пунктов | Государственная неразграниченная | 23 |

| Изм. |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Принадлежность, местоположение (адрес) | Категория земель | Правообладатель | Планируемая площадь обременения, кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | собственность |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  | 7005 |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 3 «Проект межевания территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Лист |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Графические материалы Чертеж межевания территории |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr

pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Urpnrh nrhr&a+ur nrppunopuu

23:07:0201024:3V1 (kohtyp 1)

23:07:00000000:usy/1 (kohtyp 1)

Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka: 23:07:0201024:3V1 (kohtyp 1) Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka: 23:07:0201024:3V1 (kohtyp 2) Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka: 23:07:00000000:3151/¬sy 1

6

h2 hh1h1h52   h1 h3 h3

Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh, ct. Hobotmtopobckae

Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh, ct. Hobotmtopobckae

(kohtyp 1)

Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob

Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh

h4 h4

Mnoyaga semenahofo yuactka - 43,0 m²

Mnoyaga semenahofo yuactka - 3145,0 m²

h5 hh142

O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

Mnoyaga semenahofo yuactka - 72,0 m²

h3

h6h7

h7h6hh1h415   hh12

touek fpahmy	Y	X

touek fpahmy

Y	X	O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

23:07:0201024:3V1 (kohtyp 2)

h8  hh3190 hh288 h2

h87

h1 h1

h80

h79

23:07:0201025:3V1 (kohtyp 1)

h1	1375445.86	501463.83

h2	1375447.8	501463.69

h3	1375446.76	501452.12

h4	1375446.28	501441.66

h1	1375442.13	501432.09

h2	1375445.85	501432.2

h3	1375444.41	501400.41

h4	1375443.22	501364.76

touek fpahmy	Y	X

h1 h2 h3

h78

h3 h2

h86

23:07:00000000:usy/1 (kohtyp 2)

h5	1375446.04	501436.2

h6	1375444.54	501436.16

h7	1375444.79	501441.48

h5	1375438.83	501342.85	h4

h6	1375438.27	501340.03	h5

h7	1375437.91	501338.23	h6

h77 h76

5

h4h3

h85

Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka: 23:07:0201025:3V1 (kohtyp 2)

Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh, ct. Hobotmtopobckae

Mnoyaga semenahofo yuactka - 3480,0 m²

h8 h9 h10 h11

h12

1375436.27	501304.95

1375435.99	501287.73

1375435.92	501281.73

1375441.56	501267.13

1375445.08	501258.68

h7

h8 h9 h10

h11

h75

O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

h13

1375447.8	501252.13

h12

h84

h5

touek fpahmy	Y	X

h14

1375449.67	501238.42

Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka:23:07:0201025:3V1 (kohtyp 1)

h4

h5

h6 h7

h74

h83

h1	1375445.84	501432.2

h2	1375444.39	501400.38

h3	1375443.21	501364.73

h4	1375438.83	501342.85

h15 h16 h17

1375450.27	501233.98

1375451.34	501208.56

1375458.16	501166.97

Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh, ct. Hobotmtopobckae

Mnoyaga semenahofo yuactka - 211,0 m²

h5	1375437.97	501338.56

h18

1375462.03	501141.83

O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

h73 h6

h6	1375436.27	501304.88

h19

1375467.68	501105.38

touek fpahmy	Y	X

h8 h72h9h7

h10h8 h71

h70

h82

h81 h80

h79

23:07:0201025:3V1 (kohtyp 2)

h7 h8 h9 h10 h11

1375435.99	501287.73

1375435.92	501281.73

1375441.56	501267.13

1375447.8	501252.13

1375449.68	501238.4

h20

h21 h22 h23 h24

1375472.39	501074.98	h1

1375477.94	501042.65	h2

1375480.42	501028.36	h3

1375484.41	501006.08	h4

1375488.19	500979.16	h5

1375455.33	501463.34

1375453.89	501436.43

1375446.02	501436.2

1375446.67	501448.3

1375447.8	501463.69

h9

h69

h68 h11

h78

h12

h13

1375450.27	501233.98

501208.53

h25

h26

1375494.07	500943.03 Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka:23:07:00000000:3151/usy 1

1375499.47	500912.58 (kohtyp 2)

h67 h66

h12

h10h77

h14

1375451.33

1375458.17

501167.01

h27

1375501.92	500894.32 Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob

h65

h64

h13

h765

h14 hh7743h72

h15

h16

1375462.03	501141.83

1375467.68	501105.38

1375472.39	501074.98

h28

h29 h30

1375503.49	500878.5 Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh,

1375503.84	500874.99

1375485.49	500883.23 Mnoyaga semenahofo yuactka - 31,0 m²

h11

h71

h17

1375486.72	500884.87

O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

h69

h63  h1h512h70

8

h18

1375477.94	501042.65

h31

touek fpahmy	Y	X

h62 h61

h13 h16

hh6667

h65 h64

h19 h20 h21

h22

1375480.4	501028.33

1375484.41	501006.08

1375488.17	500979.12

1375494.07	500943.06

h32 h33 h34 h35

1375488.13	500884.25	h1

1375489.27	500883.88	h2

1375491.17	500883.88	h3

1375492.43	500884.35	h4

1375453.89	501436.43

1375453.66	501432.42

1375445.85	501432.2

1375446.04

h23

1375499.47	500912.58

h36

1375493.61	500885.23 Vcnobhɵu homep semenahofo yuactka:

501436.2

h60

h63

h24

1375501.92

500894.32

h37

1375494.6	500886.53

23:07:0201026:3V1

Katefopme semena: 3emnm hacenëhhɵx myhktob

h59 h1h714

h62

23:07:0201025

h25

h26 h27

1375503.49	500878.5

1375503.84	500874.99

1375504.9	500874.52

h38

h39 h40

1375494.96	500887.97 Mectomonowehme (agpec): Kpachogapckmu kpau, ¶mhckou pauoh,

1375495.64	500898.87 ct. Hobotmtopobckae

1375495.06	500906.74 Mnoyaga semenahofo yuactka - 23,0 m²

h58

h28

1375509.33	500877.88

h41

1375494.28	500912.03

O6oshauehme xapaktephɵx

Koopgmhatɵ, m

h61

h29

1375508.12	500879.26

h42

1375493.58	500916.4

touek fpahmy	Y	X

h57 h1h815 h56

h55

h60

h59

h30 h31

h32 h33 h34 h35

1375506.98	500881.74

1375506.54	500884.43

1375507.09	500893.75

1375507.08	500897.26

1375506.98	500902.8

1375506.19	500910.21

h43 h44 h45 h46 h47 h48

1375492.61	500921.74	h1

1375490.72	500930.67	h2

1375487.39	500945.03	h3

1375485.14	500955.33	h4

1375481.61	500975.12	h5

1375478.92	500995.2

1375512.46	500875.09

1375511.09	500871.89

1375504.9	500874.52

1375509.33	500877.88

1375510.69	500876.34

23:07:0201024:3V1 (kohtyp 2)

h1h916

h54

h36 h37 h38

h39

1375504.91	500918.33

1375504.19	500922.48

1375504.34	500924.03

1375505.01	500924.93

h49

h50 h51 h52

1375476.4	501015.05

1375472.91	501042.41

1375471.34	501054.56

1375469.09	501069.37

h53

h58

h2h017   h57

h40 h41

1375506.09	500925.43

1375510.24	500931.82

h53 h54

1375466.86	501082.17

1375462.62	501105.1

h52

h51

h2h118

h56 h55

23:07:0201025:3V1 (kohtyp 2)

h42 h43 h44 h45

h46

1375509.45	500935.65

1375505.12	500936.44

1375503.67	500936.49

1375502.3	500936.8

h55

h56 h57 h58

h59

1375460.46	501116.88

1375457.84	501130.15

1375454.91	501145.8

1375453.18	501157.71

1375451.01	501172.91

h50

h54

h2h219

h47 h48 h49

1375501.36	500937.43

1375500.69	500938.55

1375498.6	500947.61

1375496.41	500957.63

h60 h61 h62

1375448.26	501192.58

1375444.69	501217.31

1375443.05	501225.94

h49

h2h320

h53

h50 h51 h52

1375492.97	500976.89

1375491.56	500986.97

1375490.4	500996.23

h63 h64

h65

1375441.8	501231.57

1375439.34	501241.21

1375436.64	501250.97

h1

:24

xdpdemephdr n❑&❑p❑mhdr m❑ued epdeh²x nuhuñ edbdemp❑&²ñ h❑mep semenah❑s❑ μudemed

h48

h2h421

h47

h52

h51 h50

h53 h54 h55 h56 h57

h58

1375487.81	501016.48

1375485.3	501036.28

1375483.57	501049.64

1375482.16	501060.05

1375479.62	501076.09

1375478.19	501084.19

h66

h67 h68 h69 h70

h71

1375435.48	501256.03

1375434.53	501261.15

1375433.28	501271.35

1375432.99	501276.17

1375431.44	501277.22

1375431.38	501279.83

spdhuyd edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd

h46

h45

h49

h22 h48

hh4476

h59 h60

h61

1375473.27	501110.76

1375468.58	501135.19

501154.69

h72 h73

h74

1375431.85	501292.43

1375433.15	501307.36

1375435.21	501332.24

23:07:0201024

h❑mep edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd

h25

h44

hh4h4543h42

h41

h62

1375465.17

1375462.4

501174.5

h75

h76

1375436.73	501351.83

1375437.5	501362.11

spdhuyd np❑eemupμem❑ñ meppum❑puu epdeh²e nuhuu

spdhuy² eμyeem&μdyux semenah²x μudeme❑& μumehh²x & FuN

E	E

eμyeem&μdyuñ sds❑np❑&❑b

h43 h42

h40 h39 h37

8

h41 h26 h40

h39

h35

h34

h23 h36

23:07:0201026:3V1

h24 h33

h32

h31

23:07:0201026

h63 h64 h65

h66 h67

h68

+20

h37h27

h69

1375459.69	501193.9

1375457.84	501207.13

1375457.26	501211.32

1375454.94	501225.12

1375454.64	501226.64

1375454.97	501228.39

h77 h78

h79

h80

1375438.86	501371.52

1375441.09	501404.27

1375441.65	501418.86

1375441.95	501426.88

h30

h30

h25

1375454.65	501227.62

h38 hh3h31h3h2h3334356

h28  hh429

h70

1375456.51	501229.56

23:07:0201026:3V1

eμyeem&μdyuñ &❑b❑np❑&❑b

b❑p❑sd e heednumdnah²m n❑ep²muem

❑spdxbehur

eddena n❑bsemh²ñ mene$❑hhdr e&rsa

pee❑hempμupμemdr d&m❑m❑dunahdr b❑p❑s❑ meemh❑s❑ shduehur

❑xpdhhdr s❑hd BN √0−√√0 eB

spdhuy² $❑pmupμem²x semenah²x μudeme❑&

spdhuy² $❑pmupμem²x udemeñ semenah²x μudeme❑&

edbdemp❑&²ñ h❑mep $❑pmupμem²x semenah²x μudeme❑&

h26

h2h92h73

h2h85 h1

h2

h71 h72 h73 h74 h75 h76 h77 h78 h79 h80 h80 h80 h80 h80 h80 h80 h80

1375460.9	501234.03

1375459.47	501238.7

1375453.88	501240.76

1375452.92	501240.73

1375452.04	501241.03

1375450.89	501242.54

1375447.83	501253.63

1375445.21	501267.7

1375444.42	501278.11

1375444.37	501282.43

1375442.89	501283.31

1375444.18	501301.4

1375446.15	501325.55

1375447.84	501346.29

1375449.73	501371.9

1375452.06	501406.21

1375453.59	501431.19

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Wacµpu+	11.18

Ton 3 " Hporun nrhr&a+ur nrppunopuu"

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

A&noboposa

HWT	1	1

Urpnrh nrhr&a+ur nrppunopuu W 1:2000

23:07:0000000:3151/usy1 edbdemp❑&²ñ h❑mep $❑pmupμem❑ñ udemu semenah²x μudeme❑&

h80

1375453.66	501432.42

|  |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию проекта межевания территории) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Том 3 «Проект межевания территории» | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док |  | Дата |  |  |

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ƒ nporun nna+upo&uu u nporun nrhr&a+ur nrppunopuuf bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o−bopoh+oñ crnu & cn, Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn, 3anab+ar on µn, fiµ+ouapcuoso bo µn, Kpañ+rr»

Urpnrh  nrhr&a+ur nrppunopuu

ƒnanrpuanȄ no oðoc+o&a+ud nporuna nrhr&a+ur nrppunopuuf

h1	h2

h127

h126	h3

h125

h124 h123

h122	h4

h121	h5

h120

h6

h119

h7

h118

h117

h8

N N	Hoopqnhat̼	N N

Hoopqnhat̼

h116

h115

h114 h113

h112

h111 h110 h109 h108

h107 h106

h105 h104

h103 h102

h101

h9

h10 h11

h12 h13 h14

h15

h16 h17

h20

h18 h19

h2h122

h23 hh22564

h278

h29

h30

| touek | Y | X | touek | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 1375443.89 | 501463.87 | h65 | 1375506.98 | 500881.74 |
| h2 | 1375455.33 | 501463.34 | h66 | 1375508.12 | 500879.26 |
| h3 | 1375454.72 | 501451.18 | h67 | 1375510.69 | 500876.34 |
| h4 | 1375453.59 | 501431.19 | h68 | 1375512.49 | 500875.14 |
| h5 | 1375452.06 | 501406.21 | h69 | 1375511.01 | 500871.83 |
| h6 | 1375450.74 | 501386.23 | h70 | 1375485.38 | 500883.13 |
| h7 | 1375449.33 | 501366.26 | h71 | 1375486.72 | 500884.87 |
| h8 | 1375447.84 | 501346.29 | h72 | 1375488.13 | 500884.25 |
| h9 | 1375446.27 | 501326.33 | h73 | 1375489.27 | 500883.88 |
| h10 | 1375444.18 | 501301.40 | h74 | 1375491.17 | 500883.88 |
| h11 | 1375443.74 | 501296.41 | h75 | 1375492.43 | 500884.35 |
| h12 | 1375442.89 | 501283.31 | h76 | 1375493.66 | 500885.25 |
| h13 | 1375444.37 | 501282.43 | h77 | 1375494.83 | 500886.75 |
| h14 | 1375444.42 | 501278.11 | h78 | 1375495.09 | 500888.03 |
| h15 | 1375445.21 | 501267.70 | h79 | 1375495.16 | 500888.65 |
| h16 | 1375446.74 | 501258.37 | h80 | 1375495.64 | 500898.87 |
| h17 | 1375447.83 | 501253.61 | h81 | 1375495.06 | 500906.74 |
| h18 | 1375450.89 | 501242.54 | h82 | 1375494.28 | 500912.03 |
| h19 | 1375452.04 | 501241.03 | h83 | 1375493.58 | 500916.40 |
| h20 | 1375452.92 | 501240.73 | h84 | 1375492.61 | 500921.74 |
| h21 | 1375453.88 | 501240.76 | h85 | 1375490.72 | 500930.67 |
| h22 | 1375459.47 | 501238.70 | h86 | 1375487.39 | 500945.03 |
| h23 | 1375460.90 | 501234.03 | h87 | 1375485.14 | 500955.33 |
| h24 | 1375456.51 | 501229.56 | h88 | 1375481.61 | 500975.12 |
| h25 | 1375454.97 | 501228.39 | h89 | 1375478.92 | 500995.20 |
| h26 | 1375454.65 | 501227.62 | h90 | 1375476.40 | 501015.05 |
| h27 | 1375454.64 | 501226.64 | h91 | 1375473.89 | 501034.83 |
| h28 | 1375455.11 | 501224.30 | h92 | 1375471.34 | 501054.56 |
| h29 | 1375456.02 | 501219.25 | h93 | 1375469.09 | 501069.37 |
| h30 | 1375457.26 | 501211.32 | h94 | 1375466.86 | 501082.17 |
| h31 | 1375459.64 | 501194.31 | h95 | 1375463.83 | 501098.80 |
| h32 | 1375462.40 | 501174.50 | h96 | 1375461.06 | 501113.38 |
| h33 | 1375465.17 | 501154.69 | h97 | 1375457.29 | 501133.02 |
| h34 | 1375468.58 | 501135.19 | h98 | 1375454.83 | 501146.24 |
| h35 | 1375473.27 | 501110.76 | h99 | 1375451.03 | 501172.77 |
| h36 | 1375478.19 | 501084.19 | h100 | 1375448.26 | 501192.58 |
| h37 | 1375479.62 | 501076.09 | h101 | 1375444.69 | 501217.31 |
| h38 | 1375481.24 | 501066.26 | h102 | 1375443.05 | 501225.94 |
| h39 | 1375482.72 | 501056.26 | h103 | 1375441.80 | 501231.57 |
| h40 | 1375485.30 | 501036.28 | h104 | 1375439.34 | 501241.21 |
| h41 | 1375487.81 | 501016.48 | h105 | 1375436.64 | 501250.97 |
| h42 | 1375490.33 | 500996.66 | h106 | 1375435.48 | 501256.03 |
| h43 | 1375491.56 | 500986.97 | h107 | 1375434.53 | 501261.15 |
| h44 | 1375492.95 | 500977.00 | h108 | 1375433.28 | 501271.35 |
| h45 | 1375496.41 | 500957.63 | h109 | 1375432.99 | 501276.17 |
| h46 | 1375498.60 | 500947.61 | h110 | 1375431.44 | 501277.22 |
| h47 | 1375500.69 | 500938.55 | h111 | 1375431.38 | 501279.83 |
| h48 | 1375501.36 | 500937.43 | h112 | 1375431.85 | 501292.43 |
| h49 | 1375502.32 | 500936.79 | h113 | 1375432.72 | 501302.39 |
| h50 | 1375503.67 | 500936.49 | h114 | 1375433.15 | 501307.36 |
| h51 | 1375504.84 | 500936.49 | h115 | 1375433.99 | 501317.31 |
| h52 | 1375509.45 | 500935.65 | h116 | 1375435.21 | 501332.24 |
| h53 | 1375510.24 | 500931.82 | h117 | 1375436.73 | 501351.83 |
| h54 | 1375506.09 | 500925.43 | h118 | 1375437.50 | 501362.11 |
| h55 | 1375505.01 | 500924.93 | h119 | 1375439.06 | 501372.88 |
| h56 | 1375504.34 | 500924.03 | h120 | 1375440.22 | 501392.13 |
| h57 | 1375504.19 | 500922.48 | h121 | 1375441.09 | 501404.27 |
| h58 | 1375504.19 | 500922.48 | h122 | 1375442.11 | 501431.86 |
| h59 | 1375504.91 | 500918.33 | h123 | 1375442.40 | 501436.85 |
| h60 | 1375506.19 | 500910.21 | h124 | 1375442.69 | 501441.83 |
| h61 | 1375506.98 | 500902.80 | h125 | 1375442.97 | 501446.82 |
| h62 | 1375507.09 | 500893.75 | h126 | 1375443.22 | 501451.45 |
| h63 | 1375506.59 | 500887.36 | h127 | 1375443.51 | 501456.79 |
| h64 | 1375506.54 | 500884.43 |  |  |  |

h100

h99

h31

h32 h33

23:07:0201025

h98

h97

h96 h95

h94 h93

h92

h34

h35

h36 h37 h38

h39

h91

h90

h40

h41

h1

:24

23:07:0201024

xdpdemephdr n❑&❑p❑mhdr m❑ued epdeh²x nuhuñ edbdemp❑&²ñ h❑mep semenah❑s❑ μudemed

spdhuyd edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd h❑mep edbdemp❑&❑s❑ e&dpmdnd

spdhuyd np❑eemupμem❑ñ meppum❑puu

h89 h88

h87 h86

h85

h84

h83 h82

h71

h42 h43

h44

h45

h48

h46 h47

h4h950h52

h51 h53

h57

h554 6

h58 h59

h60

23:07:0201026

epdeh²e nuhuu

spdhuy² eμyeem&μdyux semenah²x μudeme❑& μumehh²x & FuN

E	E

eμyeem&μdyuñ sds❑np❑&❑b eμyeem&μdyuñ &❑b❑np❑&❑b

b❑p❑sd e heednumdnah²m n❑ep²muem

❑spdxbehur

h81

hh7767

h80 hh7789

hh7h72h73745

h70

h61

+20

h62

h63 h64 h65 hh6667

h68

h69

Ton 3 " Urpnrh nrhr&a+ur nrppunopuu"

eddena n❑bsemh²ñ mene$❑hhdr e&rsa

eμyeem&μdydr uhbu&ubμdnahdr xundr sdemp❑ñed e npuμedbedh²m μudeme❑m

meppum❑pur  np❑eemupμem²x   eenaee❑x❑srñem&ehh²x u np❑u&❑bem&ehh²x npebnpurmuñ

meppum❑pur eμyeem&μdyux eenaee❑x❑srñem&ehh²x

u np❑u&❑bem&ehh²x npebnpurmuñ

seneh²e hdedxbehur edhumdph❑−sdyumh❑s❑ hdshduehur

pee❑hempμupμemdr d&m❑m❑dunahdr b❑p❑s❑ meemh❑s❑ shduehur

❑xpdhhdr s❑hd BN √0−√√0 eB

Ncn.	fiucn ¼bou	þana

Wacµpu+	11.18

þouµnr+nayur no nna+upo&ur nrppunopuu ( nporun nna+upo&uu u nporun

nrhr&a+ur nrppunopuu) bnr pacnryr+ur nu+rñ+oso oðaruna:

«Kanunana+Ȅñ prno+n µnuu+o-bopoh+oñ crnu & cn. Ho&onunopo&cuar þu+cuoso paño+a: µn. 3anab+ar on µn. fiµ+ouapcuoso bo µn. Kpañ+rr»

cnabur	nucn	nucno&

WanrpuanȄ no oðoc+o&a+ud nporuna

nrhr&a+ur  nrppunopuu	HWT	1	1

Urpnrh nrhr&a+ur nrppunopuu W 1:2000