УТВЕРЖДАЮ: Администрация

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

Краснодарского края

Глава ____________ Кошман С.К.

м.п.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2015 – 2025 ГОДЫ

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 5 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА | 7 |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения | 8 |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения | 10 |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения | 11 |
| 2.4 | Основные показатели системы электроснабжения | 13 |
| 2.5 | Основные показатели газоснабжения | 15 |
| 2.6 | Основные показатели по утилизации (захоронению) ТКО | 16 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 16 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 19 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 19 |
| 3.2 | Прогноз развития застройки | 19 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 20 |
| 3.4 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА | 24 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 24 |
| 4.2 | Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | 26 |
| 4.3 | Показатели потребления населением Новотитаровского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса | 30 |
| 4.4 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 31 |
| 4.5 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 32 |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 34 |
| 5.1 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 35 |
| 5.2 | Управление программой | 40 |
| 6 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 41 |
| 6.1 | Перспективные показатели развития Новотитаровского сельского поселения | 41 |
| 6.2 | Характеристика Новотитаровского сельского поселения Динского района | 44 |
| 6.3 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 44 |
| 6.4 | Прогноз развития промышленности | 45 |
| 6.5 | Прогноз развития застройки Новотитаровского сельского поселения Динского района | 46 |
| 6.6 | Прогноз изменения доходов населения | 48 |
| 6.7 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 49 |
| 6.8 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 50 |
| 6.8.1 | Водоснабжение | 50 |
| 6.8.2 | Водоотведение | 51 |
| 6.8.3 | Теплоснабжение | 51 |
| 6.8.4 | Электроснабжение | 52 |
| 6.8.5 | Газоснабжение | 53 |
| 6.8.6 | Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов | 53 |
| 6.9 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 55 |
| 6.10 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 57 |
| 6.11 | Перспективная схема водоснабжения Новотитаровского сельского поселения | 58 |
| 6.12 | Перспективная схема водоотведения Новотитаровского сельского поселения | 58 |
| 6.13 | Перспективная схема обращения с ТКО | 58 |
| 6.14 | Перспективная схема теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения | 59 |
| 6.15 | Перспективная схема электроснабжения Новотитаровского сельского поселения | 60 |
| 6.16 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Новотитаровского сельского поселения Динского района | 61 |
| 6.17 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района | 62 |
| 6.18 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района | 62 |
| 6.19 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района | 63 |
| 6.20 | Инвестиционные проекты по сбору, транспортировке, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов Новотитаровского сельского поселения Динского района | 63 |
| 6.21 | Финансовые потребности для реализации Программы | 64 |
| 6.22 | Модель для расчета программы | 69 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 70 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015 – 2025 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устава Новотитаровского сельского поселения Динского района, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов сбора, транспортировки, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Новотитаровского сельского поселения Динского района.

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015-2025

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2015-2025 годы составляют – 245,349 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 123,549 млн.руб., - внебюджетные средства - 121,8 млн. руб., в том числе: Водоснабжение – 49,649 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 49,649 млн.руб., - внебюджетные средства - отсутствуют. Водоотведение – 2,400 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 0,400 млн.руб., - внебюджетные средства - 2,000 млн. руб.; Электроснабжение - 107,800 млн. руб., в том числе: - бюджетные – отсутствуют. - внебюджетные средства - 107,800. Теплоснабжение - 18,5 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 18,5 млн. руб. - внебюджетные средства - отсутствуют. Газоснабжение – 57,0 млн.руб., в том числе: - бюджетные средства – 55,0 млн.руб., - внебюджетные средства - 2,0 млн. руб.; Сбор, транспортировка, утилизация ТКО – 10,000 млн. руб., в том числе: - бюджетные – отсутствуют; - внебюджетные средства - 10,000 млн. руб. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Новотитаровское сельское поселение находится в Динском районе Краснодарского края.  В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта – ст. Новотитаровская, с. Примаки, х. К. Маркса, х. Осечки.

Население и организации Новотитаровского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением (отопление), электроснабжением, сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования, на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «Кубаньэнерго Сбыт» | Филиал ОАО «Кубаньэнерго» КЭС | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО «Динские тепловые сети», муниципальное образование | муниципальное образование | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Коммунальник» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Водоотведение | КФХ Гончаров Н.В. | муниципальное образование | Прямые договора |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | муниципальное образование | Прямые договора |
| Сбор, транспортировка и утилизация ТКО | ООО «Коммунальник» | муниципальное образование | Прямые договора |

  - Основные показатели системы водоснабжения.

В настоящее время существующее население станицы Новотитаровской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению центра ГСЭН в Динском районе Краснодарского края на сегодняшний момент особую озабоченность в станице Новотитаровской вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

В станице расположены 11 артезианских скважин производительностью от 20 до 60 м³/час. На скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

Существующие водопроводные сети закольцованы, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø63-200мм.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Головные водозаборные сооружения станицы Новотитаровской расположены в южной ее части.

Таблица 2 – Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 1287,405 |
| Принято со стороны | тыс. м3/год | 46,0 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 938,050 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 395,550 |
| Общая протяженность сетей | км | 116,2 |
| Численность абонентов | ед. | 8660 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 98 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 99 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 4,2 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ от 5 до 98%. Высокий износ на подавляющем объеме сетей способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращении подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Таблица 3 – Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 г. | 2-е п/г 2014 г. | 1-е п/г 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 25,07 | 26,29 | 24,92 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2014г-30.06.2014г | 01.07.2014г-31.12.2014 г | 01.01.2015г-30.06.2015г |

Технические и технологические проблемы в системе:

-большой % износа водопроводной сети, вследствие чего происходит вторичное загрязнение питьевой воды.

  - Основные показатели системы водоотведения

Согласно данным Администрации Новотитаровского сельского поселения, в ст. Новотитаровской имеется самотечная канализация протяженностью 1424 м с расходом сточных вод – 128 м3/сут.

Канализационные стоки перекачиваются одной канализационной насосной станцией на существующие очистные сооружения КФХ Гончаров.

Система канализации − самотечно-напорная.

Мощность насосной станции – 30квт.

Существующие сети Ø150 − 200мм из асбестоцемента.

На хуторах централизованной канализации нет. Население пользуется индивидуальными септиками.

Таблица 4 – Показатели системы централизованного водоотведения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс. м3/год | 46,72 |
| Общая протяженность сетей | км | 1,424 |
| Количество КНС | ед. | 1 |
| Количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения | % | 97 |

Таблица 5 – Тарифы для населения за водоотведение

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 г. | 2-е п/г 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС | 22,30 | 23,39 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2014г-30.06.2014г | 01.07.2014г-31.12.2014 г |

Технические и технологические проблемы в системе:

-большой % износа канализационной сети;

- отсутствие у 97 % населения централизованной канализации.

  - Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение ст. Новотитаровской в настоящее время осуществляется от семи котельных, которые отапливают школы, детские сады, почту, магазины, жилые здания, дом культуры, библиотеку, спортивный комплекс, административные здания и здание администрации.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

Таблица 6

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 8,5 |
| Кол-во котельных | ед. | 8 (1 выведена из эксплуатации) |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,63126605 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 76 |
| Общая протяженность сетей (2-х трубном исполнении) | км | 7,4 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час | 0,17 |
| Доля потерь в сетях | % | 24 |

В Новотитаровском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источников теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Новотитаровском сельском поселении по всем параметрам надежности системы, термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Новотитаровском сельском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг. Воздействие системы теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 7 – Тарифы для населения на отопление

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 г. | 2-е п/г 2014 г. | 1-е п/г 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф за отопление | за 1 Гкал, с НДС | 2708,51 | 2912,38 | 2912,38 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2014г-30.06.2014г | 01.07.2014г-31.12.2014 г | 01.01.2015г-30.06.2015г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения;

- большой износ зданий.

  - Основные показатели системы электроснабжения

Источником электроснабжения проектируемых объектов Новотитаровского сельского поселения приняты существующие трансформаторные подстанции:

- ПС-35/10 кВ «Новотитаровская» мощностью 6,3 МВА + 4,0 МВА (ст. Новотитаровская);

- ПС-35/10 кВ «Титаровская» мощностью 4,0 МВА (ст. Новотитаровская, х. Осечки, с. Примаки).

- ПС-110/27,5/10 кВ «Титаровская - тяговая» мощностью 2х25 МВА (х. К. Маркса);

- ПС-110/35/10/6 кВ «Нововеличковская» мощностью 2х16,0 МВА + 10,0 МВА + 3,2 МВА (ВЛ-10 кВ НВ-7 в х. Осечки).

Таблица 8 – Показатели системы электроснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Количество абонентов получающие услуги электроснабжения | абонент | 10861 |
| Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума | % | 80 |
| Протяженность линии электропередач | км | 359,5 |

В настоящее время в муниципальном образовании Новотитаровсго сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Новотитаровском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Новотитаровского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 9

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 г. | 2-е п/г 2014 г. | 1-е п/г 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 кВт, с НДС | 2,49 | 2,63 | 2,63 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2014г-30.06.2014г | 01.07.2014г-31.12.2014 г | 01.01.2015г-30.06.2015г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Новотитаровского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Источником газоснабжения Новотитаровского сельского поселения Динского района является существующая АГРС ст. Новотитаровская.

Подача природного газа потребителям Новотитаровского сельского поселения Динского района осуществляется по существующим газопроводам высокого, среднего и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующей схемой газоснабжения. Процент газификации составляет 80%.

От АГРС ст. Новотитаровской до ГГРП ст. Новотитаровской проложен газопровод высокого давления. От ГГРП по станице проложены газопроводы среднего давления к ГРП, ШРП, котельным и общественным потребителям. К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

Таблица 10 – Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потребленного газа | тыс. м3/год | 27269,9 |
| Кол-во ГРС | шт. | 1 |
| Кол-во ГРП | шт. | 3 |
| Кол-во ГРПШ | шт. | 9 |
| Количество абонентов получающие услуги газоснабжения | абонент | 8690 |
| Протяженность сети | км | 301,4 |

Таблица 11

| Показатель | Ед. изм. | 1-е п/г 2014 г. | 2-е п/г 2014 г. | 1-е п/г 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м³, с НДС | 4,60 | 4,92 | 5,26 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2014г-30.06.2014г | 01.07.2014г-31.12.2014 г | 01.01.2015г-30.06.2015г |

2.6. Основные показатели по сбору, транспортировке, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов

По данным Администрации Новотитаровского сельского поселения, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Новотитаровского сельского поселения осуществляет ООО «Коммунальник».

В соответствии с графиком в определенные дни выезжают автомобили-мусоровозы, которые объезжают все домовладения и собирают накопившийся мусор. После этого мусор вывозится на свалку, которая расположена на территории Динского сельского поселения. Учет нормативного расстояния до жилой зоны отсутствует.

Тарифы на услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО (КБО) определяются расчетным методом ООО «Коммунальник».

2.7.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Новотитаровском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Новотитаровского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Новотитаровском сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

ООО «Динские тепловые сети», предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий.

ООО «Коммунальник», предоставляющее услуги водоснабжения и водоотведения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

ОАО «Кубаньэнергосбыт» и Филиал ОАО «Кубаньэнерго» КЭС, предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривают энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета, используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Количество постоянного населения Новотитаровского сельского поселения Динского района на 1 января 2015 года (по данным администрации) составляет 27115 человек.

Численность постоянного населения Новотитаровского сельского поселения Динского района на перспективу будет следующей:

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2015 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская | 25441 | 27400 | 29450 |
| х. Карла Маркса | 1350 | 1440 | 1500 |
| с. Осечки | 168 | 168 | 168 |
| х. Примаки | 156 | 156 | 156 |
| Итого по поселению | 27115 | 29164 | 31274 |

3.2. Прогноз развития застройки

Жилищный фонд на территории Новотитаровского сельского поселения представлен многоквартирными домами, индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными двухквартирными домами и домами секционного типа. Общая площадь жилищного фонда Новотитаровского сельского поселения равна 584,8 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 21,6 м2.

3.3 Прогноз развития промышленности

Промышленное производство в Новотитаровском сельском поселении представлено распределением электроэнергии, газа, воды и перерабатывающими производствами.

В таблице 14 представлены динамика основных показателей промышленности Новотитаровского сельского поселения.

Таблица 14

| Наименование показателя, | единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Кондитерские изделия | тонн | 279,4 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 46,0 |
| Плодоовощные консервы | туб. | 86 153,0 |
| Масло растительное нерафинированное | тонн | 0,0 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, | тонн | 551,2 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | 2 487,3 |
| Полуфабрикаты мясные (мясо содержащие) подмороженные и замороженные | тонн | 56,1 |
| Колбасные изделия | тонн | 1 629,3 |
| Мука | тонн | 142,3 |
| Напитки безалкогольные | тыс. дал | 3 272,0 |
| Воды минеральные и газированные не подслащенные и не ароматизированные | млн. полулитров | 7,9 |

В поселении наблюдается увеличение валового объема производства промышленной продукции, при этом рост объемов производства отмечается только по трем видам продукции (пленки полимерные, хлебобулочные и кондитерские изделия), по остальным видам производимой продукции наблюдается снижение объемов производства. По данному анализу можно сделать следующий вывод: противоречивость говорит о достаточно сложной ситуации в промышленном секторе экономики поселения.

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Новотитаровского сельского поселения, и «Программы повышения энергетической эффективности на территории Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2012 - 2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица 15 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс.кВт/ч | 41356,9 | 42658,8 | 43959,7 | 45260,6 | 46561,5 |  | 47862,4 | 49163,3 | 50464,2 | 51765,1 | 53066,0 | 54366,6 | 55667,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.кВт/ч | 27 066, 1 | 27558,20 | 28050,30 | 28542,4 | 29034,5 |  | 29526,60 | 30018,70 | 30510,80 | 31002,90 | 31495,0 | 31987,1 | 32479,2 |
| прочим потребителям | тыс.кВт/ч | 14 289, 8 | 14549,60 | 14809,40 | 15069,20 | 15329,0 |  | 15588,80 | 15848,60 | 16108,40 | 16368,20 | 16628,00 | 16887,8 | 17147,6 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2014 г.) | % | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |  | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 30,467 | 30,467 | 30,467 | 30,467 | 30,467 |  | 30,467 | 30,467 | 30,467 | 30,467 | 30,467 | 30,467 | 30,467 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |  | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Опущено тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |  | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| отопление | тыс. Гкал | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |  | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 938,050 | 1061,45 | 1184,85 | 1308,25 | 1431,65 |  | 1555,05 | 1678,45 | 1801,85 | 1925,25 | 2048,65 | 2172,05 | 2295,45 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 88,7 | 1010,59 | 1133,99 | 1257,39 | 1380,79 |  | 1504,19 | 1627,59 | 1750,99 | 1874,39 | 1997,79 | 2121,19 | 2245,59 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |  | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| прочим организациям | тыс. м3 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 |  | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2014 г.) | % | 100 | 113 | 126 | 139 | 152 |  | 165 | 178 | 191 | 204 | 217 | 230 | 244 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод-всего | тыс. м3 | 46,72 | 251,22 | 455,72 | 660,22 | 864,72 |  | 1069,22 | 1273,72 | 1478,22 | 1682,72 | 1887,22 | 2091,72 | 2295,9 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | 35,04 | 188,42 | 341,79 | 495,21 | 649,28 |  | 801,96 | 955,33 | 1108,71 | 1262,18 | 1415,46 | 1568,94 | 1721,93 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 2,34 | 12,56 | 22,79 | 33,01 | 43,24 |  | 53,46 | 63,69 | 73,91 | 84,14 | 94,36 | 104,58 | 114,79 |
| от прочих организаций | тыс. м3 | 9,34 | 50,24 | 91,14 | 132,0 | 172,2 |  | 213,8 | 254,7 | 295,6 | 336,4 | 377,4 | 418,2 | 459,18 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2014 г. | % | 100 | 537,6 | 975,2 | 1412,8 | 1850,4 |  | 2288 | 2725,6 | 3163,2 | 3600,8 | 4038,4 | 4476 | 4914 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м3 | 27269,9 | 28794,3 | 30318,7 | 31843,1 |  | 33367,5 | 34891,9 | 36416,3 | 37940,7 | 39465,1 | 40989,5 | 42513,9 | 44038,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 20452,3 | 21595,7 | 22739,2 | 23882,4 |  | 25025,7 | 26169,1 | 27312,3 | 28455,7 | 29598,9 | 30742,2 | 31885,4 | 33028,74 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 1363,8 | 1439,7 | 1515,9 | 1592,1 |  | 1668,4 | 1744,6 | 1820,8 | 1897,0 | 1973,2 | 2049,4 | 2125,69 | 2201,9 |
| прочим организациям | тыс. м3 | 5453,8 | 5758,8 | 6063,6 | 6368,6 |  | 6673,4 | 6978,2 | 7283,2 | 7588,0 | 7893,0 | 8197,9 | 8502,8 | 8807,66 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2014 г.) | % | 100 | 105,5 | 111 | 116,5 |  | 122 | 127,5 | 133 | 138,5 | 144 | 149,5 | 155 | 161 |
| УСЛУГА ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору, транспортировке, захоронению всем потребителям | тыс. м3 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,5 |  | 41,8 | 42,2 | 42,5 | 42,8 | 43,1 | 43,4 | 43,7 | 44,0 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2014 г.) | % | 100 | 100,7 | 101,4 | 102,1 |  | 102,8 | 103,5 | 104,2 | 104,9 | 105,6 | 106,3 | 107 | 108 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 16 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Новотитаровском сельском поселении

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Новотитаровскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| Наименование | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 -2025 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 3500,0 | 3710,0 |  | 3932,6 | 4168,5 | 4418,6 | 4683,7 | 4964,8 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 15,1 | 15,3 |  | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 15,2 | 15,0 |  | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 89,1 | 89,4 |  | 89,7 | 89,9 | 90,1 | 90,2 | 90,4 |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 12,7 |  | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,7 |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по сбору, транспортировке, захоронению (утилизации) ТБО (ТКО) в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 17 – Развитие системы электроснабжения

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей, км | 359,5 | 359,5 | 359,5 | 359,5 | 359,5 | 359,5 |
| Общий объём реализации электроэнергии | 41355,9 | 42658,8 | 43959,7 | 45260,6 | 49163,3 | 55667,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Населению | 27 066, 1 | 27558,20 | 28050,30 | 28542,4 | 30018,70 | 32479,2 |
| Прочим потребителям | 14 289, 8 | 14549,60 | 14809,40 | 15069,20 | 15848,60 | 17147,6 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения чел. | 27115 | 27150 | 27900 | 28800 | 29164 | 31274 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 18 – Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,63126605 | 3,63126605 | 3,63126605 | 3,63126605 | 3,63126605 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Общая протяженность сетей (в 2-х трубном исполнении) | км | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 7,4 | 4,9 | 2,5 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
| Объём отпуска тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал/год | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,56 | 2,09 | 1,62 | 1,21 | 0,65 |
| Охват населения приборами учета | % | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 |

Таблица 19 – Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3/год | 1287,405 | 1310,69 | 1333,98 | 1403,85 | 1520,31 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3/год | 0 | 310 | 580 | 1200 | 1350 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 1333,40 | 1356,69 | 1379,98 | 1449,85 | 1566,31 |
| Объём потерь | тыс. м3/год | 395,35 | 402,26 | 409,17 | 429,90 | 464,41 |
| Уровень потерь | % | 32 | 29,6 | 25,7 | 22,8 | 5 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3/год | 1061,45 | 1184,85 | 1308,25 | 1350,45 | 1480,45 |
| Населению | тыс. м3/год | 1010,59 | 1133,99 | 1257,39 | 1627,59 | 2245,59 |
| бюджетным организациям | тыс. м3/год | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| прочим организациям | тыс. м3/год | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 21170 | 21553 | 21936 | 23085 | 25000 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 116,2 | 117,7 | 117,7 | 125,4 | 125,4 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 95 | 73,85 | 51,7 | 36,2 | 0 |

Таблица 20 – Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Общая протяжённость сетей | км | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21 – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребленного газа | тыс. м3 | 28794,3 | 30318,7 | 31843,1 | 36416,3 | 44038,3 |
| Общая протяжённость сетей | км | 295,9 | 308,7 | 330 | 330 | 330 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел. | 24130 | 24500 | 24900 | 24900 | 24900 |

4.3.Показатели потребления населением Новотитаровского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица 22

| Индикаторы | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт/ч/чел в мес. | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |
| - Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | тыс. м3 в мес. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| - Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | тыс. м3 в мес/чел | 0,0001 | 0,0003 | 0,0009 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| - Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | тыс. м3 в мес/чел | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 | 0,2761 |
| - Услуга сбора, транспортировки, захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный объем сбора, транспортировки, захоронения (утилизации) ТКО | м3 в год/чел | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодически пересматриваются, в случае необходимости актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 23.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.5.

Таблица 23

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Новотитаровского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов Новотитаровского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении;

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в газоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по сбору, транспортировке, захоронению (утилизации) ТКО.

Таблица 24

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Новотитаровское сельское поселение |  |  |
| 1 |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение: - Строительство водозабора в западной части ст. Новотитаровской - Строительство магистрального водовода - Строительство водопровода по ул. Выгонной ст. Новотитаровской - Газоснабжение Головных водозаборных сооружений | 8500 37000 8800 3500 |
| 1.2 | Теплоснабжение: - Перевод котельных на газовое топливо | 18000 |
| 1.3 | Сбор, транспортировка, утилизация ТКО: - Приобретение мусоровозного транспорта - Ремонт контейнерных площадок | 10000 400 |
| 1.4 | Газоснабжение: - Газификация хуторов - Газификация Западной части ст. Новотитаровской | 50000 7000 |
| 2 | Эффективные проекты: |  |
| 2.1 | Водоснабжение: - Реконструкция водопроводной сети (L=95 км) - Замена насосного оборудования скважин | 110000 700 |
| 2.2 | Теплоснабжение: - Реконструкция тепловых сетей (L=5,4 км) - Реконструкция зданий и сооружений - Реконструкция, модернизация, замена оборудования - Замена теплоизоляции сетей | 8500 14000 4000 4000 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программы повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, сбора, транспортировки, захоронения (утилизации) ТКО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

 денежные средства бюджетов разных уровней;

 заемные денежные средства кредитных организаций;

 привлеченные средства инвесторов;

 прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей, т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

Таблица 25

| Источники инвестиций | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: | 49649,0 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 3845,4 | 13050,1 | 4330,7 | 4250 | 16725,4 | 42201,6 |
| Местный бюджет | 0 | 678,6 | 2302,9 | 764,3 | 750 | 2951,6 | 7447,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение: | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Местный бюджет | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Электроснабжение: | 107800 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 500 | 12600 | 14000 | 15000 | 18200 | 47500 | 107800 |
| Теплоснабжение: | 18500 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580,2 | 10144,7 | 15724,9 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,8 | 1790,3 | 2775,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация ТКО | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  | 57000 |
| Краевой бюджет | 16000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 |
| Местный бюджет | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| Внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |

Как видно из таблицы 25, из общей суммы финансирования Программы 49,6 % (100286,5 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств краевого бюджета, 9,5% (23262,5 тыс. руб.) предполагается из средств местного бюджета и 40,9 % (121800 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств внебюджетных источников.

На период 2015 – 2025 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 26

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (с НДС) | 24,92 | 26,66 | 28,52 | 30,51 | 32,64 | 34,92 | 37,36-47,65 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (с НДС) | 23,39 | 24,79 | 26,28 | 27,85 | 29,53 | 31,3 | 33,2-41,88 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (с НДС) | 2912,38 | 3116,24 | 3334,37 | 3567,77 | 3817,51 | 4084,73 | 4370,66-5729,02 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м3 (с НДС) | 5,26 | 5,54 | 5,82 | 6,11 | 6,41 | 6,74 | 7,07-8,6 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час (с НДС) | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,96 | 3,08 | 3,2 | 3,33-4,05 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%.

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%.

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%.

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 27 приведены результаты расчета.

Таблица 27

|  | Наименование критерия доступности | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 15,8 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 15,2 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89,1 | 89,4 | 89,7 | 89,9 | 90,1 | 90,2 | 90,4 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,7 |

В связи с отсутствием данных, критерии доступности определить не представляется возможным.

5.2. Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава Новотитаровского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Новотитаровского сельского поселения, Советом депутатов Новотитаровского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется по мере необходимости или после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Перспективные показатели развития Новотитаровского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры Новотитаровского поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Территориальное развитие станицы Новотитаровской и предусмотренный комплекс социально-экономических условий рассматривается с учётом обслуживания близлежащих населённых пунктов. При этом станица играет роль ядра сельской агломерации.

Проектом предусмотрена реконструкция поселения с учётом сложившихся планировочных ограничений. Первоначально необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, а именно: предотвращающих подтопление, противоэрозионных, организацию поверхностного стока воды, ремонт коммуникаций. Мероприятия по инженерной подготовке территорий должны разрабатываться с учетом очередности их выполнения в увязке с очередностью строительства жилых районов станицы. Начало работ по инженерной подготовке должно, как правило, опережать строительство зданий и сооружений.

Реконструкция планировочной структуры станицы предусматривает создание на базе существующих улиц чёткой системы дифференцированных главных, основных и второстепенных жилых улиц, которые соответственно делят территорию станицы на планировочные и жилые районы, микрорайоны, кварталы.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития ст. Новотитаровской в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана станицы намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны станицы;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной деятельности.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Новотитаровское сельское поселение.

6.2. Характеристика Новотитаровского сельского поселения

Муниципальное образование Динской район расположен в центральной части Краснодарского края, и граничит с г. Краснодаром.  Площадь района – 136196 га, на территории Динского района проживает около 133 тыс.человек.

На территории Новотитаровского сельского поселения расположены четыре населенных пункта – станица Новотитаровская, с. Примаки, х. К. Маркса, х. Осечки.

Муниципальное образование Новотитаровское сельское поселение расположено в центральной части Динского района и граничит на севере – со Старомышастовским сельским поселением, на востоке – с Динским сельским поселением, на северо-западе – с Нововеличковским сельским поселением, на юге – с г. Краснодар.

Расстояние от станицы до г. Краснодара – 12 км.

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Среднегодовая численность населения Новотитаровского сельского поселения Динского района на первое полугодие 2015 года составила 27115 человек. Средний размер семьи в Новотитаровском сельском поселении 3 человека.

На расчетный срок планируется увеличение населения.  Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет рождаемости и миграционного прироста.

Расчет перспективной численности населения Новотитаровского сельского поселения с учетом демографической обстановки.

Таблица 28

| Население | Базовый период (2015 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Новотитаровская | 25441 | 27400 | 29450 |
| хутор Карла Маркса | 1350 | 1440 | 1500 |
| хутор Осечки | 168 | 168 | 168 |
| село Примаки | 156 | 156 | 156 |
| Итого по поселению | 27115 | 29164 | 31274 |

Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.4. Прогноз развития промышленности

Для развития промышленности необходима модернизация существующих предприятий пищевой промышленности, что связано с растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Модернизация существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а, следовательно, и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший, объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

6.5. Прогноз развития застройки Новотитаровского сельского поселения

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт комфортного жилья, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда будет использоваться стандарт комфортного жилья, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство предполагается для прирастающего и переселяемого населения, а также населения ветхого жилищного фонда.

В таблице 29 представлены основные показатели жилищного фонда Новотитаровского сельского поселения.

Таблица 29

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| - | 584,8 | - | 584,8 | 21,6 |
| Расчетный срок – 2025 год |  |  |  |  |
| - | 584,8 | 150,2 | 735,0 | 23,5 |

Таблица 30 - Уровень обеспеченности жилфонда инженерной инфраструктурой

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 520 | 89 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | 17,5 | 3 |
| 3 | Централизованное отопление | 128,6 | 22 |
| 4 | Газоснабжение | 538 | 92 |
| 5 | Электроснабжение | 584,8 | 100 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. Предполагается активизировать работу по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

6.6. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

### Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Новотитаровского сельского поселения за 2014 год составила 13200 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 24500 руб.

6.7.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Таблица 31 – Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

| Категория потребителей | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 1010,59 | 1133,99 | 1257,39 | 1380,79 | 1504,19 | 1627,59 | 1750,99 | 1874,39 | 1997,79 | 2121,19 | 2245,59 |
| бюджетные организации | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| прочие организации | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 | 36,33 |
| Всего: | 1061,45 | 1184,85 | 1308,25 | 1431,65 | 1555,05 | 1678,45 | 1801,85 | 1925,25 | 2048,65 | 2172,05 | 2295,45 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 188,42 | 341,79 | 495,21 | 649,28 | 801,96 | 955,33 | 1108,71 | 1262,18 | 1415,46 | 1568,94 | 1421,93 |
| бюджетные организации | 12,56 | 22,79 | 33,01 | 43,24 | 53,46 | 63,69 | 73,9 | 84,14 | 94,36 | 104,58 | 114,79 |
| прочие организации | 50,24 | 91,14 | 132,0 | 172,2 | 213,8 | 254,7 | 295,6 | 336,4 | 377,4 | 418,2 | 459,18 |
| Всего: | 251,22 | 455,72 | 660,22 | 864,72 | 1069,22 | 1273,72 | 1478,22 | 1682,72 | 1887,22 | 2091,72 | 2295,9 |

Объемы отпуска тепловой энергии до 2025 года планируются на прежнем уровне, при этом не ожидается роста присоединенной тепловой нагрузки.

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2025 года планируется – 1533 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Новотитаровского сельского поселения Динского района, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи строительством газопроводов и присоединения новых потребителей и будет составлять к концу 2025 года – 44038,3 тыс. м3.

6.8.  Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

6.8.1. Водоснабжение

На территории Новотитаровского сельского поселения Динского района услуги по водоснабжению оказывает ООО «Коммунальник». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения ООО «Коммунальник» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые большей частью являются муниципальной собственностью и находятся в хозяйственном ведении ООО «Коммунальник».

Основные особенности системы водоснабжения:

Источником водоснабжения Новотитаровского сельского поселения являются артезианские скважины. Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и стальные диаметром от 32 мм до 100 мм. Общая протяженность существующих сетей – 116,2 км. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет до 98 %;

- аварийность на сетях муниципального образования.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Новотитаровского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

6.8.2 Водоотведение

Согласно данным Администрации Новотитаровского сельского поселения, в ст. Новотитаровской самотечная канализация имеется только в пос. НИИсельстрой протяженностью 1, 424 км с расходом сточных вод – 128 м3/сут.

Канализационные стоки перекачиваются одной канализационной насосной станцией на существующие очистные сооружения КФХ Гончаров.

Система канализации − самотечно-напорная.

Мощность насосной станции – 30квт.

Существующие сети Ø150 − 200мм из асбестоцемента.

На хуторах централизованной канализации нет. Население пользуется дворовыми септиками.

Характеристика проблемы:

-отсутствие у 97% населения системы водоотведения в Новотитаровском сельском поселении;

- недостаточная мощность очистных сооружений.

6.8.3. Теплоснабжение

На территории Новотитаровского сельского поселения расположены 7 котельных. Котельные работают во время отопительного сезона на отопление.

Вид топлива в котельных – жидкое топливо и газ.

Характеристика проблемы:

Физический износ трубопроводов составляет до 24%, износ котлов достигает 80 %. Ведется плановая работа по диагностированию, ремонту, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и оборудования, ремонту и реконструкции зданий.

6.8.4. Электроснабжение

Существующие электрические сети и трансформаторные подстанции подлежат реконструкции (замене) с учетом существующего состояния и перспективного развития поселения.

Характеристика проблемы:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Новотитаровского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей и оборудования в режиме высокой загрузки.

Износ сетей и линейных объектов составляет более 70%.

- При увеличении нагрузок не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с недостаточной мощностью трансформаторов и высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

- Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

6.8.5. Газоснабжение

Источником газоснабжения Новотитаровского сельского поселения Динского района является существующие ГРС, ГРП, ГРПШ

Протяженность существующих газовых сетей составляет 295,9 км.

Характеристика проблемы:

- на данном этапе отсутствуют, в связи со строительством новых газопроводов.

6.8.6. Сбор, транспортировка, утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТКО осуществляет ООО «Коммунальник». Норматив вывоза твердых коммунальных отходов составляет 1,5 м3/год на человека.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 32.

Таблица 32

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.9. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Новотитаровского сельского поселения Динского района, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Новотитаровском сельском поселении Динского района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения, поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп и уличных светильников, для муниципальных объектов, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 33

|  |  | Ед. изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 29,6 | 28,14 | 26,68 | 25,22 | 23,76 | 22,3 | 20,84 | 19,38 | 17,92 | 16,46 | 15 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 85 | 76,50 | 68 | 59,5 | 51 | 42,5 | 34 | 25,5 | 17 | 8,5 | 0 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 4 | 13,6 | 23,2 | 32,8 | 42,4 | 52 | 61,6 | 71,2 | 80,8 | 90,4 | 100 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 26 | 23,9 | 21,8 | 19,7 | 17,6 | 15,5 | 13,4 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 5 |
| 6 | Система сбора (утилизации) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.11. Перспективная схема водоснабжения Новотитаровского сельского поселения

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2025 года.

В рамках реализации схемы предполагаются строительство водозаборов, реконструкция и закольцовка водопроводной сети. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоснабжения, потребуется 49,649 млн. руб.

6.12 Перспективная схема водоотведения Новотитаровского сельского поселения

В рамках реализации схемы предполагаются строительство, ремонт канализационной сети, КНС и очистных сооружений. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме водоотведения, потребуется 2,4 млн. руб.

6.13 Перспективная схема обращения с ТКО

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), транспортировка и захоронение или переработка.

Схема очистки территории - проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов и уборки территорий. Необходимость ее разработки определена "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки территории должна содержать:

-сведения о МО и природно-климатических условиях;

-материалы по существующему состоянию и развитию МО на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

-материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

-расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

-расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема санитарной очистки территории может разрабатываться администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат.

В рамках реализации схемы предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме утилизации ТКО, потребуется 10,0 млн. руб.

6.14. Перспективная схема теплоснабжения

В рассматриваемом периоде строительство новых источников теплоснабжения, тепловых сетей и подключение новых потребителей к уже существующим источникам тепловой энергии не планируется. На расчетный срок в поселении не прогнозируется увеличение потребности в централизованном теплоснабжении, ввиду того, что в эксплуатацию будут вводиться в основном объекты индивидуального жилищного строительства.

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция (модернизация) зданий, оборудования, тепловых сетей протяженностью 7,4 км. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме теплоснабжения, потребуется 18,5 млн. руб.

6.15 Перспективная схема электроснабжения.

Перспективная схема электроснабжения поселения разрабатывается организацией, оказывающей услуги транспортировки и передачи электроэнергии – Филиал ОАО «Кубаньэнерго» КЭС. Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в долгосрочной перспективе до 2025 года.

В рамках реализации схемы предполагается реконструкция и строительство объектов энергетики. По предварительным подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме электроснабжения, потребуется более 107,8 млн. руб.

6.16. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Новотитаровского сельского поселения Динского района

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015 – 2025 года.

Таблица 34

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. 0руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборных скважин | 29895,00 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 | 5000,00 | 14895,00 |
| 3 | Строительство и реконструкция водопроводной сети | 19754,00 | 0 | 4524,00 | 5353,00 | 5095,00 | 0 | 4782,00 |
| 4 | Итого: | 49649,00 | 0 | 4524,00 | 15353,00 | 5095,00 | 5000,00 | 19677,00 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция очистного сооружения | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 |
| 7 | Реконструкция КНС | 400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого: | 2400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 |

6.17. Инвестиционные проекты по теплоснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015 – 2025 года.

Таблица 35

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция объектов теплоснабжения | 18500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565,0 | 11935,0 |
|  | Итого: | 18500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565,0 | 11935,0 |

6.18. Инвестиционные проекты по электроснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015 – 2025 года.

Таблица 36

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство, модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | 79600,0 | 0 | 9600,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |
| 2 | Реконструкция сетей электроснабжения | 25000,0 | 500,00 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7500,0 |
| 3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новотитаровская» | 3200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 0 |
|  | Итого: | 107800,00 | 500,00 | 12600,00 | 14000,00 | 15000,00 | 18200,00 | 47500,00 |

6.19. Инвестиционные проекты по газоснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015 – 2025 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газификация хуторов | 50000,0 | 19300,0 | 30700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газификация Западной части ст. Новотитаровской | 7000,0 | 700,00 | 1300,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 57000,00 | 20000,00 | 32000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |

6.20. Инвестиционные проекты по сбору, транспортировке, утилизации (захоронению) ТКО Новотитаровского сельского поселения Динского района

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТКО Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2015 – 2025 года.

Таблица 38

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение мусоровозного транспорта | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 |

6.21. Финансовые потребности по реализации программы

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2025 года отражена в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 49649 | 0 | 4524,0 | 15353,0 | 5095,0 | 5000,0 | 19677,0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 49649 | 0 | 4524,0 | 15353,0 | 5095,0 | 5000,0 | 19677,0 |
| 2. Мероприятия в сфере водоотведения | БС | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Итого |  | 2400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2000 |
| 3. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 107800 | 500 | 12600 | 14000 | 15000 | 18200 | 47500 |
| Итого |  | 107800 | 500 | 12600 | 14000 | 15000 | 18200 | 47500 |
| 4. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС | 18500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565,0 | 11935,0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565,0 | 11935,0 |
| 5. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 55000 | 19000 | 31000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 57000 | 20000 | 32000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 18500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565,0 | 11935,0 |
| 6. Мероприятия в сфере утилизации ТКО | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 245349,0 | 20500,0 | 49124,0 | 44753,0 | 20095,0 | 29765,0 | 81112,0 |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 123549,0 | 19000 | 35524,0 | 20753,0 | 5095,0 | 11565,0 | 31612,0 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 121800,0 | 1500,0 | 13600,0 | 24000,0 | 15000,0 | 18200,0 | 49500,0 |

Объемы финансирования Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.22. Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2014 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района на 2015-2025 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора, транспортировки, утилизации твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями муниципального образования Новотитаровское сельское поселения Динского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселения Динского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Новотитаровское сельское поселение Динского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Новотитаровского сельского поселения Динского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Новотитаровского сельского поселения Динского района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.